No Trim, No Heel

| Tank Soundings for DB1.C containing DRY.2.0 (0.985) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sounding (Ft.-In.) | Volume (ft³) | Weight (LT) | LCG (ft) | TCG (ft) | VCG (ft) | FSMt (LT-ft) | FSMl (LT-ft) | Ullage (Ft.-In.) |
| 0' 0.0" | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 17' 5.2" |
| 0' 1.0" | 0.09 | 0.00 | 104.000 | 0.000 | 4.549 | 0.01 | 0.00 | 17' 4.2" |
| 0' 2.0" | 0.26 | 0.01 | 104.000 | 0.000 | 4.606 | 0.02 | 0.02 | 17' 3.2" |
| 0' 3.0" | 0.48 | 0.01 | 104.000 | 0.000 | 4.661 | 0.02 | 0.02 | 17' 2.2" |
| 0' 4.0" | 0.77 | 0.02 | 104.000 | 0.000 | 4.714 | 0.03 | 0.04 | 17' 1.2" |
| 0' 5.0" | 1.14 | 0.03 | 104.000 | 0.000 | 4.771 | 0.05 | 0.07 | 17' 0.2" |
| 0' 6.0" | 1.61 | 0.04 | 104.000 | 0.000 | 4.829 | 0.08 | 0.10 | 16' 11.2" |
| 0' 7.0" | 2.19 | 0.06 | 104.000 | 0.000 | 4.889 | 0.12 | 0.15 | 16' 10.2" |
| 0' 8.0" | 2.82 | 0.08 | 104.000 | 0.000 | 4.946 | 0.15 | 0.16 | 16' 9.2" |
| 0' 9.0" | 3.57 | 0.10 | 104.000 | 0.000 | 5.004 | 0.21 | 0.23 | 16' 8.2" |
| 0' 10.0" | 4.46 | 0.12 | 104.000 | 0.000 | 5.063 | 0.28 | 0.32 | 16' 7.2" |
| 0' 11.0" | 5.49 | 0.15 | 104.000 | 0.000 | 5.124 | 0.37 | 0.43 | 16' 6.2" |
| 1' 0.0" | 6.69 | 0.18 | 104.000 | 0.000 | 5.186 | 0.46 | 0.43 | 16' 5.2" |
| 1' 1.0" | 7.96 | 0.22 | 104.000 | 0.000 | 5.245 | 0.60 | 0.60 | 16' 4.2" |
| 1' 2.0" | 9.43 | 0.26 | 104.000 | 0.000 | 5.305 | 0.75 | 0.80 | 16' 3.2" |
| 1' 3.0" | 11.07 | 0.30 | 104.000 | 0.000 | 5.366 | 0.93 | 0.99 | 16' 2.2" |
| 1' 4.0" | 12.89 | 0.35 | 104.000 | 0.000 | 5.427 | 1.13 | 1.24 | 16' 1.2" |
| 1' 5.0" | 14.90 | 0.41 | 104.000 | 0.000 | 5.489 | 1.34 | 1.26 | 16' 0.2" |
| 1' 6.0" | 17.03 | 0.47 | 104.000 | 0.000 | 5.549 | 1.62 | 1.64 | 15' 11.2" |
| 1' 7.0" | 19.42 | 0.53 | 104.000 | 0.000 | 5.610 | 1.96 | 2.07 | 15' 10.2" |
| 1' 8.0" | 22.03 | 0.60 | 104.000 | 0.000 | 5.672 | 2.31 | 2.44 | 15' 9.2" |
| 1' 9.0" | 24.87 | 0.68 | 104.000 | 0.000 | 5.734 | 2.71 | 2.88 | 15' 8.2" |
| 1' 10.0" | 27.90 | 0.77 | 104.000 | 0.000 | 5.796 | 3.11 | 2.97 | 15' 7.2" |
| 1' 11.0" | 31.12 | 0.85 | 104.000 | 0.000 | 5.856 | 3.62 | 3.61 | 15' 6.2" |
| 2' 0.0" | 34.64 | 0.95 | 104.000 | 0.000 | 5.918 | 4.22 | 4.43 | 15' 5.2" |
| 2' 1.0" | 38.44 | 1.06 | 104.000 | 0.000 | 5.980 | 4.87 | 5.09 | 15' 4.2" |
| 2' 2.0" | 42.53 | 1.17 | 104.000 | 0.000 | 6.043 | 5.58 | 5.82 | 15' 3.2" |
| 2' 3.0" | 46.83 | 1.29 | 104.000 | 0.000 | 6.105 | 6.28 | 6.01 | 15' 2.2" |
| 2' 4.0" | 51.37 | 1.41 | 104.000 | 0.000 | 6.166 | 7.11 | 7.03 | 15' 1.2" |
| 2' 5.0" | 56.24 | 1.54 | 104.000 | 0.000 | 6.228 | 8.07 | 8.40 | 15' 0.2" |
| 2' 6.0" | 61.46 | 1.69 | 104.000 | 0.000 | 6.290 | 9.08 | 9.44 | 14' 11.2" |
| 2' 7.0" | 67.00 | 1.84 | 104.000 | 0.000 | 6.353 | 10.18 | 10.59 | 14' 10.2" |
| 2' 8.0" | 72.76 | 2.00 | 104.000 | 0.000 | 6.415 | 11.32 | 10.92 | 14' 9.2" |
| 2' 9.0" | 78.84 | 2.16 | 104.000 | 0.000 | 6.476 | 12.63 | 12.47 | 14' 8.2" |
| 2' 10.0" | 85.30 | 2.34 | 104.000 | 0.000 | 6.538 | 14.09 | 14.49 | 14' 7.2" |
| 2' 11.0" | 92.16 | 2.53 | 104.000 | 0.000 | 6.601 | 15.63 | 16.19 | 14' 6.2" |
| 3' 0.0" | 99.38 | 2.73 | 104.000 | 0.000 | 6.664 | 17.19 | 16.55 | 14' 5.2" |
| 3' 1.0" | 106.83 | 2.93 | 104.000 | 0.000 | 6.725 | 18.96 | 18.31 | 14' 4.2" |
| 3' 2.0" | 114.68 | 3.15 | 104.000 | 0.000 | 6.787 | 20.91 | 20.55 | 14' 3.2" |
| 3' 3.0" | 122.96 | 3.38 | 104.000 | 0.000 | 6.849 | 23.09 | 23.43 | 14' 2.2" |
| 3' 4.0" | 131.69 | 3.62 | 104.000 | 0.000 | 6.912 | 25.36 | 26.12 | 14' 1.2" |
| 3' 5.0" | 140.82 | 3.87 | 104.000 | 0.000 | 6.975 | 27.58 | 26.58 | 14' 0.2" |
| 3' 6.0" | 150.23 | 4.12 | 104.000 | 0.000 | 7.037 | 30.07 | 29.04 | 13' 11.2" |
| 3' 7.0" | 160.08 | 4.39 | 104.000 | 0.000 | 7.099 | 32.78 | 32.12 | 13' 10.2" |
| 3' 8.0" | 170.41 | 4.68 | 104.000 | 0.000 | 7.161 | 35.77 | 35.99 | 13' 9.2" |
| 3' 9.0" | 181.25 | 4.98 | 104.000 | 0.000 | 7.224 | 39.02 | 40.07 | 13' 8.2" |
| 3' 10.0" | 192.52 | 5.28 | 104.000 | 0.000 | 7.287 | 42.23 | 40.85 | 13' 7.2" |
| 3' 11.0" | 204.15 | 5.60 | 104.000 | 0.000 | 7.349 | 45.74 | 44.28 | 13' 6.2" |
| 4' 0.0" | 216.28 | 5.94 | 104.000 | 0.000 | 7.412 | 49.51 | 48.45 | 13' 5.2" |
| 4' 1.0" | 228.95 | 6.28 | 104.000 | 0.000 | 7.474 | 53.63 | 53.56 | 13' 4.2" |
| 4' 2.0" | 242.19 | 6.65 | 104.000 | 0.000 | 7.537 | 58.13 | 59.33 | 13' 3.2" |
| 4' 3.0" | 255.80 | 7.02 | 104.000 | 0.000 | 7.600 | 59.79 | 58.34 | 13' 2.2" |
| 4' 4.0" | 269.40 | 7.40 | 104.000 | 0.000 | 7.660 | 59.79 | 58.34 | 13' 1.2" |
| 4' 5.0" | 283.00 | 7.77 | 104.000 | 0.000 | 7.719 | 59.79 | 58.34 | 13' 0.2" |
| 4' 6.0" | 296.60 | 8.14 | 104.000 | 0.000 | 7.776 | 59.79 | 58.34 | 12' 11.2" |
| 4' 7.0" | 310.20 | 8.52 | 104.000 | 0.000 | 7.831 | 59.79 | 58.34 | 12' 10.2" |
| 4' 8.0" | 323.79 | 8.89 | 104.000 | 0.000 | 7.886 | 59.79 | 58.34 | 12' 9.2" |
| 4' 9.0" | 337.39 | 9.26 | 104.000 | 0.000 | 7.939 | 59.79 | 58.34 | 12' 8.2" |
| 4' 10.0" | 350.99 | 9.64 | 104.000 | 0.000 | 7.992 | 59.79 | 58.34 | 12' 7.2" |
| 4' 11.0" | 364.59 | 10.01 | 104.000 | 0.000 | 8.043 | 59.79 | 58.34 | 12' 6.2" |
| 5' 0.0" | 378.19 | 10.38 | 104.000 | 0.000 | 8.094 | 59.79 | 58.34 | 12' 5.2" |
| 5' 1.0" | 391.79 | 10.75 | 104.000 | 0.000 | 8.145 | 59.79 | 58.34 | 12' 4.2" |
| 5' 2.0" | 405.38 | 11.13 | 104.000 | 0.000 | 8.195 | 59.79 | 58.34 | 12' 3.2" |
| 5' 3.0" | 418.98 | 11.50 | 104.000 | 0.000 | 8.244 | 59.79 | 58.34 | 12' 2.2" |
| 5' 4.0" | 432.58 | 11.87 | 104.000 | 0.000 | 8.293 | 59.79 | 58.34 | 12' 1.2" |
| 5' 5.0" | 446.18 | 12.25 | 104.000 | 0.000 | 8.341 | 59.79 | 58.34 | 12' 0.2" |
| 5' 6.0" | 459.78 | 12.62 | 104.000 | 0.000 | 8.389 | 59.79 | 58.34 | 11' 11.2" |
| 5' 7.0" | 473.38 | 12.99 | 104.000 | 0.000 | 8.436 | 59.79 | 58.34 | 11' 10.2" |
| 5' 8.0" | 486.98 | 13.37 | 104.000 | 0.000 | 8.484 | 59.79 | 58.34 | 11' 9.2" |
| 5' 9.0" | 500.57 | 13.74 | 104.000 | 0.000 | 8.530 | 59.79 | 58.34 | 11' 8.2" |
| 5' 10.0" | 514.17 | 14.11 | 104.000 | 0.000 | 8.577 | 59.79 | 58.34 | 11' 7.2" |
| 5' 11.0" | 527.77 | 14.49 | 104.000 | 0.000 | 8.624 | 59.79 | 58.34 | 11' 6.2" |
| 6' 0.0" | 541.37 | 14.86 | 104.000 | 0.000 | 8.670 | 59.79 | 58.34 | 11' 5.2" |
| 6' 1.0" | 554.97 | 15.23 | 104.000 | 0.000 | 8.716 | 59.79 | 58.34 | 11' 4.2" |
| 6' 2.0" | 568.57 | 15.61 | 104.000 | 0.000 | 8.761 | 59.79 | 58.34 | 11' 3.2" |
| 6' 3.0" | 582.16 | 15.98 | 104.000 | 0.000 | 8.807 | 59.79 | 58.34 | 11' 2.2" |
| 6' 4.0" | 595.76 | 16.35 | 104.000 | 0.000 | 8.852 | 59.79 | 58.34 | 11' 1.2" |
| 6' 5.0" | 609.36 | 16.73 | 104.000 | 0.000 | 8.898 | 59.79 | 58.34 | 11' 0.2" |
| 6' 6.0" | 622.96 | 17.10 | 104.000 | 0.000 | 8.943 | 59.79 | 58.34 | 10' 11.2" |
| 6' 7.0" | 636.56 | 17.47 | 104.000 | 0.000 | 8.987 | 59.79 | 58.34 | 10' 10.2" |
| 6' 8.0" | 650.16 | 17.85 | 104.000 | 0.000 | 9.032 | 59.79 | 58.34 | 10' 9.2" |
| 6' 9.0" | 663.76 | 18.22 | 104.000 | 0.000 | 9.077 | 59.79 | 58.34 | 10' 8.2" |
| 6' 10.0" | 677.35 | 18.59 | 104.000 | 0.000 | 9.121 | 59.79 | 58.34 | 10' 7.2" |
| 6' 11.0" | 690.95 | 18.97 | 104.000 | 0.000 | 9.166 | 59.79 | 58.34 | 10' 6.2" |
| 7' 0.0" | 704.55 | 19.34 | 104.000 | 0.000 | 9.210 | 59.79 | 58.34 | 10' 5.2" |
| 7' 1.0" | 718.15 | 19.71 | 104.000 | 0.000 | 9.254 | 59.79 | 58.34 | 10' 4.2" |
| 7' 2.0" | 731.75 | 20.09 | 104.000 | 0.000 | 9.298 | 59.79 | 58.34 | 10' 3.2" |
| 7' 3.0" | 745.35 | 20.46 | 104.000 | 0.000 | 9.342 | 59.79 | 58.34 | 10' 2.2" |
| 7' 4.0" | 758.95 | 20.83 | 104.000 | 0.000 | 9.386 | 59.79 | 58.34 | 10' 1.2" |
| 7' 5.0" | 772.54 | 21.21 | 104.000 | 0.000 | 9.430 | 59.79 | 58.34 | 10' 0.2" |
| 7' 6.0" | 786.14 | 21.58 | 104.000 | 0.000 | 9.474 | 59.79 | 58.34 | 9' 11.2" |
| 7' 7.0" | 799.74 | 21.95 | 104.000 | 0.000 | 9.518 | 59.79 | 58.34 | 9' 10.2" |
| 7' 8.0" | 813.34 | 22.33 | 104.000 | 0.000 | 9.561 | 59.79 | 58.34 | 9' 9.2" |
| 7' 9.0" | 826.94 | 22.70 | 104.000 | 0.000 | 9.605 | 59.79 | 58.34 | 9' 8.2" |
| 7' 10.0" | 840.54 | 23.07 | 104.000 | 0.000 | 9.648 | 59.79 | 58.34 | 9' 7.2" |
| 7' 11.0" | 854.13 | 23.45 | 104.000 | 0.000 | 9.692 | 59.79 | 58.34 | 9' 6.2" |
| 8' 0.0" | 867.73 | 23.82 | 104.000 | 0.000 | 9.735 | 59.79 | 58.34 | 9' 5.2" |
| 8' 1.0" | 881.33 | 24.19 | 104.000 | 0.000 | 9.779 | 59.79 | 58.34 | 9' 4.2" |
| 8' 2.0" | 894.93 | 24.57 | 104.000 | 0.000 | 9.822 | 59.79 | 58.34 | 9' 3.2" |
| 8' 3.0" | 908.53 | 24.94 | 104.000 | 0.000 | 9.865 | 59.79 | 58.34 | 9' 2.2" |
| 8' 4.0" | 922.13 | 25.31 | 104.000 | 0.000 | 9.908 | 59.79 | 58.34 | 9' 1.2" |
| 8' 5.0" | 935.73 | 25.69 | 104.000 | 0.000 | 9.952 | 59.79 | 58.34 | 9' 0.2" |
| 8' 6.0" | 949.32 | 26.06 | 104.000 | 0.000 | 9.995 | 59.79 | 58.34 | 8' 11.2" |
| 8' 7.0" | 962.92 | 26.43 | 104.000 | 0.000 | 10.038 | 59.79 | 58.34 | 8' 10.2" |
| 8' 8.0" | 976.52 | 26.81 | 104.000 | 0.000 | 10.081 | 59.79 | 58.34 | 8' 9.2" |
| 8' 9.0" | 990.12 | 27.18 | 104.000 | 0.000 | 10.124 | 59.79 | 58.34 | 8' 8.2" |
| 8' 10.0" | 1003.72 | 27.55 | 104.000 | 0.000 | 10.167 | 59.79 | 58.34 | 8' 7.2" |
| 8' 11.0" | 1017.32 | 27.93 | 104.000 | 0.000 | 10.210 | 59.79 | 58.34 | 8' 6.2" |
| 9' 0.0" | 1030.91 | 28.30 | 104.000 | 0.000 | 10.253 | 59.79 | 58.34 | 8' 5.2" |
| 9' 1.0" | 1044.51 | 28.67 | 104.000 | 0.000 | 10.295 | 59.79 | 58.34 | 8' 4.2" |
| 9' 2.0" | 1058.11 | 29.05 | 104.000 | 0.000 | 10.338 | 59.79 | 58.34 | 8' 3.2" |
| 9' 3.0" | 1071.71 | 29.42 | 104.000 | 0.000 | 10.381 | 59.79 | 58.34 | 8' 2.2" |
| 9' 4.0" | 1085.31 | 29.79 | 104.000 | 0.000 | 10.424 | 59.79 | 58.34 | 8' 1.2" |
| 9' 5.0" | 1098.91 | 30.17 | 104.000 | 0.000 | 10.467 | 59.79 | 58.34 | 8' 0.2" |
| 9' 6.0" | 1112.51 | 30.54 | 104.000 | 0.000 | 10.509 | 59.79 | 58.34 | 7' 11.2" |
| 9' 7.0" | 1126.10 | 30.91 | 104.000 | 0.000 | 10.552 | 59.79 | 58.34 | 7' 10.2" |
| 9' 8.0" | 1139.70 | 31.29 | 104.000 | 0.000 | 10.595 | 59.79 | 58.34 | 7' 9.2" |
| 9' 9.0" | 1153.30 | 31.66 | 104.000 | 0.000 | 10.637 | 59.79 | 58.34 | 7' 8.2" |
| 9' 10.0" | 1166.90 | 32.03 | 104.000 | 0.000 | 10.680 | 59.79 | 58.34 | 7' 7.2" |
| 9' 11.0" | 1180.50 | 32.41 | 104.000 | 0.000 | 10.723 | 59.79 | 58.34 | 7' 6.2" |
| 10' 0.0" | 1194.10 | 32.78 | 104.000 | 0.000 | 10.765 | 59.79 | 58.34 | 7' 5.2" |
| 10' 1.0" | 1207.70 | 33.15 | 104.000 | 0.000 | 10.808 | 59.79 | 58.34 | 7' 4.2" |
| 10' 2.0" | 1221.29 | 33.53 | 104.000 | 0.000 | 10.850 | 59.79 | 58.34 | 7' 3.2" |
| 10' 3.0" | 1234.89 | 33.90 | 104.000 | 0.000 | 10.893 | 59.79 | 58.34 | 7' 2.2" |
| 10' 4.0" | 1248.49 | 34.27 | 104.000 | 0.000 | 10.935 | 59.79 | 58.34 | 7' 1.2" |
| 10' 5.0" | 1262.09 | 34.65 | 104.000 | 0.000 | 10.978 | 59.79 | 58.34 | 7' 0.2" |
| 10' 6.0" | 1275.69 | 35.02 | 104.000 | 0.000 | 11.020 | 59.79 | 58.34 | 6' 11.2" |
| 10' 7.0" | 1289.29 | 35.39 | 104.000 | 0.000 | 11.063 | 59.79 | 58.34 | 6' 10.2" |
| 10' 8.0" | 1302.88 | 35.77 | 104.000 | 0.000 | 11.105 | 59.79 | 58.34 | 6' 9.2" |
| 10' 9.0" | 1316.48 | 36.14 | 104.000 | 0.000 | 11.147 | 59.79 | 58.34 | 6' 8.2" |
| 10' 10.0" | 1330.08 | 36.51 | 104.000 | 0.000 | 11.190 | 59.79 | 58.34 | 6' 7.2" |
| 10' 11.0" | 1343.68 | 36.89 | 104.000 | 0.000 | 11.232 | 59.79 | 58.34 | 6' 6.2" |
| 11' 0.0" | 1357.28 | 37.26 | 104.000 | 0.000 | 11.275 | 59.79 | 58.34 | 6' 5.2" |
| 11' 1.0" | 1370.88 | 37.63 | 104.000 | 0.000 | 11.317 | 59.79 | 58.34 | 6' 4.2" |
| 11' 2.0" | 1384.48 | 38.01 | 104.000 | 0.000 | 11.359 | 59.79 | 58.34 | 6' 3.2" |
| 11' 3.0" | 1398.07 | 38.38 | 104.000 | 0.000 | 11.402 | 59.79 | 58.34 | 6' 2.2" |
| 11' 4.0" | 1411.67 | 38.75 | 104.000 | 0.000 | 11.444 | 59.79 | 58.34 | 6' 1.2" |
| 11' 5.0" | 1425.27 | 39.13 | 104.000 | 0.000 | 11.486 | 59.79 | 58.34 | 6' 0.2" |
| 11' 6.0" | 1438.87 | 39.50 | 104.000 | 0.000 | 11.529 | 59.79 | 58.34 | 5' 11.2" |
| 11' 7.0" | 1452.47 | 39.87 | 104.000 | 0.000 | 11.571 | 59.79 | 58.34 | 5' 10.2" |
| 11' 8.0" | 1466.07 | 40.24 | 104.000 | 0.000 | 11.613 | 59.79 | 58.34 | 5' 9.2" |
| 11' 9.0" | 1479.66 | 40.62 | 104.000 | 0.000 | 11.655 | 59.79 | 58.34 | 5' 8.2" |
| 11' 10.0" | 1493.26 | 40.99 | 104.000 | 0.000 | 11.698 | 59.79 | 58.34 | 5' 7.2" |
| 11' 11.0" | 1506.86 | 41.36 | 104.000 | 0.000 | 11.740 | 59.79 | 58.34 | 5' 6.2" |
| 12' 0.0" | 1520.46 | 41.74 | 104.000 | 0.000 | 11.782 | 59.79 | 58.34 | 5' 5.2" |
| 12' 1.0" | 1534.06 | 42.11 | 104.000 | 0.000 | 11.824 | 59.79 | 58.34 | 5' 4.2" |
| 12' 2.0" | 1547.66 | 42.48 | 104.000 | 0.000 | 11.867 | 59.79 | 58.34 | 5' 3.2" |
| 12' 3.0" | 1561.26 | 42.86 | 104.000 | 0.000 | 11.909 | 59.79 | 58.34 | 5' 2.2" |
| 12' 4.0" | 1574.85 | 43.23 | 104.000 | 0.000 | 11.951 | 59.79 | 58.34 | 5' 1.2" |
| 12' 5.0" | 1588.45 | 43.60 | 104.000 | 0.000 | 11.993 | 59.79 | 58.34 | 5' 0.2" |
| 12' 6.0" | 1602.05 | 43.98 | 104.000 | 0.000 | 12.035 | 59.79 | 58.34 | 4' 11.2" |
| 12' 7.0" | 1615.65 | 44.35 | 104.000 | 0.000 | 12.077 | 59.79 | 58.34 | 4' 10.2" |
| 12' 8.0" | 1629.25 | 44.72 | 104.000 | 0.000 | 12.120 | 59.79 | 58.34 | 4' 9.2" |
| 12' 9.0" | 1642.85 | 45.10 | 104.000 | 0.000 | 12.162 | 59.79 | 58.34 | 4' 8.2" |
| 12' 10.0" | 1656.45 | 45.47 | 104.000 | 0.000 | 12.204 | 59.79 | 58.34 | 4' 7.2" |
| 12' 11.0" | 1670.04 | 45.84 | 104.000 | 0.000 | 12.246 | 59.79 | 58.34 | 4' 6.2" |
| 13' 0.0" | 1683.64 | 46.22 | 104.000 | 0.000 | 12.288 | 59.79 | 58.34 | 4' 5.2" |
| 13' 1.0" | 1697.24 | 46.59 | 104.000 | 0.000 | 12.330 | 59.79 | 58.34 | 4' 4.2" |
| 13' 2.0" | 1710.84 | 46.96 | 104.000 | 0.000 | 12.372 | 59.79 | 58.34 | 4' 3.2" |
| 13' 3.0" | 1724.44 | 47.34 | 104.000 | 0.000 | 12.414 | 59.79 | 58.34 | 4' 2.2" |
| 13' 4.0" | 1738.04 | 47.71 | 104.000 | 0.000 | 12.457 | 59.79 | 58.34 | 4' 1.2" |
| 13' 5.0" | 1751.63 | 48.08 | 104.000 | 0.000 | 12.499 | 59.79 | 58.34 | 4' 0.2" |
| 13' 6.0" | 1765.23 | 48.46 | 104.000 | 0.000 | 12.541 | 59.79 | 58.34 | 3' 11.2" |
| 13' 7.0" | 1778.83 | 48.83 | 104.000 | 0.000 | 12.583 | 59.79 | 58.34 | 3' 10.2" |
| 13' 8.0" | 1792.43 | 49.20 | 104.000 | 0.000 | 12.625 | 59.79 | 58.34 | 3' 9.2" |
| 13' 9.0" | 1806.03 | 49.58 | 104.000 | 0.000 | 12.667 | 59.79 | 58.34 | 3' 8.2" |
| 13' 10.0" | 1819.63 | 49.95 | 104.000 | 0.000 | 12.709 | 59.79 | 58.34 | 3' 7.2" |
| 13' 11.0" | 1833.23 | 50.32 | 104.000 | 0.000 | 12.751 | 59.79 | 58.34 | 3' 6.2" |
| 14' 0.0" | 1846.82 | 50.70 | 104.000 | 0.000 | 12.793 | 59.79 | 58.34 | 3' 5.2" |
| 14' 1.0" | 1860.42 | 51.07 | 104.000 | 0.000 | 12.835 | 59.79 | 58.34 | 3' 4.2" |
| 14' 2.0" | 1874.02 | 51.44 | 104.000 | 0.000 | 12.877 | 59.79 | 58.34 | 3' 3.2" |
| 14' 3.0" | 1887.62 | 51.82 | 104.000 | 0.000 | 12.919 | 59.79 | 58.34 | 3' 2.2" |
| 14' 4.0" | 1901.22 | 52.19 | 104.000 | 0.000 | 12.961 | 59.79 | 58.34 | 3' 1.2" |
| 14' 5.0" | 1914.82 | 52.56 | 104.000 | 0.000 | 13.003 | 59.79 | 58.34 | 3' 0.2" |
| 14' 6.0" | 1928.41 | 52.94 | 104.000 | 0.000 | 13.045 | 59.79 | 58.34 | 2' 11.2" |
| 14' 7.0" | 1942.01 | 53.31 | 104.000 | 0.000 | 13.087 | 59.79 | 58.34 | 2' 10.2" |
| 14' 8.0" | 1955.61 | 53.68 | 104.000 | 0.000 | 13.129 | 59.79 | 58.34 | 2' 9.2" |
| 14' 9.0" | 1969.21 | 54.06 | 104.000 | 0.000 | 13.171 | 59.79 | 58.34 | 2' 8.2" |
| 14' 10.0" | 1982.81 | 54.43 | 104.000 | 0.000 | 13.213 | 59.79 | 58.34 | 2' 7.2" |
| 14' 11.0" | 1996.41 | 54.80 | 104.000 | 0.000 | 13.255 | 59.79 | 58.34 | 2' 6.2" |
| 15' 0.0" | 2010.01 | 55.18 | 104.000 | 0.000 | 13.297 | 59.79 | 58.34 | 2' 5.2" |
| 15' 1.0" | 2023.60 | 55.55 | 104.000 | 0.000 | 13.339 | 59.79 | 58.34 | 2' 4.2" |
| 15' 2.0" | 2037.20 | 55.92 | 104.000 | 0.000 | 13.381 | 59.79 | 58.34 | 2' 3.2" |
| 15' 3.0" | 2050.80 | 56.30 | 104.000 | 0.000 | 13.423 | 59.79 | 58.34 | 2' 2.2" |
| 15' 4.0" | 2064.40 | 56.67 | 104.000 | 0.000 | 13.465 | 59.79 | 58.34 | 2' 1.2" |
| 15' 5.0" | 2078.00 | 57.04 | 104.000 | 0.000 | 13.507 | 59.79 | 58.34 | 2' 0.2" |
| 15' 6.0" | 2091.60 | 57.42 | 104.000 | 0.000 | 13.549 | 59.79 | 58.34 | 1' 11.2" |
| 15' 7.0" | 2105.20 | 57.79 | 104.000 | 0.000 | 13.591 | 59.79 | 58.34 | 1' 10.2" |
| 15' 8.0" | 2118.79 | 58.16 | 104.000 | 0.000 | 13.633 | 59.79 | 58.34 | 1' 9.2" |
| 15' 9.0" | 2132.39 | 58.54 | 104.000 | 0.000 | 13.675 | 59.79 | 58.34 | 1' 8.2" |
| 15' 10.0" | 2145.99 | 58.91 | 104.000 | 0.000 | 13.717 | 59.79 | 58.34 | 1' 7.2" |
| 15' 11.0" | 2159.59 | 59.28 | 104.000 | 0.000 | 13.759 | 59.79 | 58.34 | 1' 6.2" |
| 16' 0.0" | 2173.19 | 59.66 | 104.000 | 0.000 | 13.801 | 59.79 | 58.34 | 1' 5.2" |
| 16' 1.0" | 2186.79 | 60.03 | 104.000 | 0.000 | 13.843 | 59.79 | 58.34 | 1' 4.2" |
| 16' 2.0" | 2200.38 | 60.40 | 104.000 | 0.000 | 13.885 | 59.79 | 58.34 | 1' 3.2" |
| 16' 3.0" | 2213.98 | 60.78 | 104.000 | 0.000 | 13.927 | 59.79 | 58.34 | 1' 2.2" |
| 16' 4.0" | 2227.58 | 61.15 | 104.000 | 0.000 | 13.969 | 59.79 | 58.34 | 1' 1.2" |
| 16' 5.0" | 2241.18 | 61.52 | 104.000 | 0.000 | 14.010 | 59.79 | 58.34 | 1' 0.2" |
| 16' 6.0" | 2254.86 | 61.90 | 104.000 | 0.000 | 14.052 | 59.46 | 60.58 | 0' 11.2" |
| 16' 7.0" | 2268.52 | 62.27 | 104.000 | 0.000 | 14.094 | 58.42 | 59.04 | 0' 10.2" |
| 16' 8.0" | 2282.03 | 62.64 | 104.000 | 0.000 | 14.135 | 57.39 | 57.55 | 0' 9.2" |
| 16' 9.0" | 2295.38 | 63.01 | 104.000 | 0.000 | 14.176 | 56.39 | 56.10 | 0' 8.2" |
| 16' 10.0" | 2308.57 | 63.37 | 104.000 | 0.000 | 14.216 | 55.40 | 54.69 | 0' 7.2" |
| 16' 11.0" | 2321.61 | 63.73 | 104.000 | 0.000 | 14.256 | 54.42 | 53.31 | 0' 6.2" |
| 17' 0.0" | 2334.50 | 64.08 | 104.000 | 0.000 | 14.296 | 53.46 | 51.97 | 0' 5.2" |
| 17' 1.0" | 2347.03 | 64.43 | 104.000 | 0.000 | 14.334 | 48.71 | 47.05 | 0' 4.2" |
| 17' 2.0" | 2358.98 | 64.76 | 104.000 | 0.000 | 14.371 | 44.42 | 42.74 | 0' 3.2" |
| 17' 3.0" | 2370.44 | 65.07 | 104.000 | 0.000 | 14.406 | 40.61 | 40.85 | 0' 2.2" |
| 17' 4.0" | 2381.48 | 65.37 | 104.000 | 0.000 | 14.440 | 36.94 | 36.31 | 0' 1.2" |
| FULL | 2393.53 | 65.70 | 104.000 | 0.000 | 14.478 | 0.00 | 0.00 | 0' 0.2" |

No Trim, No Heel

| Tank Soundings for DB2.C containing DRY.2.0 (0.985) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sounding (Ft.-In.) | Volume (ft³) | Weight (LT) | LCG (ft) | TCG (ft) | VCG (ft) | FSMt (LT-ft) | FSMl (LT-ft) | Ullage (Ft.-In.) |
| 0' 0.0" | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 17' 5.2" |
| 0' 1.0" | 0.09 | 0.00 | 120.000 | 0.000 | 4.549 | 0.01 | 0.00 | 17' 4.2" |
| 0' 2.0" | 0.26 | 0.01 | 120.000 | 0.000 | 4.606 | 0.02 | 0.02 | 17' 3.2" |
| 0' 3.0" | 0.48 | 0.01 | 120.000 | 0.000 | 4.661 | 0.02 | 0.02 | 17' 2.2" |
| 0' 4.0" | 0.77 | 0.02 | 120.000 | 0.000 | 4.714 | 0.03 | 0.04 | 17' 1.2" |
| 0' 5.0" | 1.14 | 0.03 | 120.000 | 0.000 | 4.771 | 0.05 | 0.07 | 17' 0.2" |
| 0' 6.0" | 1.61 | 0.04 | 120.000 | 0.000 | 4.829 | 0.08 | 0.10 | 16' 11.2" |
| 0' 7.0" | 2.19 | 0.06 | 120.000 | 0.000 | 4.889 | 0.12 | 0.15 | 16' 10.2" |
| 0' 8.0" | 2.82 | 0.08 | 120.000 | 0.000 | 4.946 | 0.15 | 0.16 | 16' 9.2" |
| 0' 9.0" | 3.57 | 0.10 | 120.000 | 0.000 | 5.004 | 0.21 | 0.23 | 16' 8.2" |
| 0' 10.0" | 4.46 | 0.12 | 120.000 | 0.000 | 5.063 | 0.28 | 0.32 | 16' 7.2" |
| 0' 11.0" | 5.49 | 0.15 | 120.000 | 0.000 | 5.124 | 0.37 | 0.43 | 16' 6.2" |
| 1' 0.0" | 6.69 | 0.18 | 120.000 | 0.000 | 5.186 | 0.46 | 0.43 | 16' 5.2" |
| 1' 1.0" | 7.96 | 0.22 | 120.000 | 0.000 | 5.245 | 0.60 | 0.60 | 16' 4.2" |
| 1' 2.0" | 9.43 | 0.26 | 120.000 | 0.000 | 5.305 | 0.75 | 0.80 | 16' 3.2" |
| 1' 3.0" | 11.07 | 0.30 | 120.000 | 0.000 | 5.366 | 0.93 | 0.99 | 16' 2.2" |
| 1' 4.0" | 12.89 | 0.35 | 120.000 | 0.000 | 5.427 | 1.13 | 1.24 | 16' 1.2" |
| 1' 5.0" | 14.90 | 0.41 | 120.000 | 0.000 | 5.489 | 1.34 | 1.26 | 16' 0.2" |
| 1' 6.0" | 17.03 | 0.47 | 120.000 | 0.000 | 5.549 | 1.62 | 1.64 | 15' 11.2" |
| 1' 7.0" | 19.42 | 0.53 | 120.000 | 0.000 | 5.610 | 1.96 | 2.07 | 15' 10.2" |
| 1' 8.0" | 22.03 | 0.60 | 120.000 | 0.000 | 5.672 | 2.31 | 2.44 | 15' 9.2" |
| 1' 9.0" | 24.87 | 0.68 | 120.000 | 0.000 | 5.734 | 2.71 | 2.88 | 15' 8.2" |
| 1' 10.0" | 27.90 | 0.77 | 120.000 | 0.000 | 5.796 | 3.11 | 2.97 | 15' 7.2" |
| 1' 11.0" | 31.12 | 0.85 | 120.000 | 0.000 | 5.856 | 3.62 | 3.61 | 15' 6.2" |
| 2' 0.0" | 34.64 | 0.95 | 120.000 | 0.000 | 5.918 | 4.22 | 4.43 | 15' 5.2" |
| 2' 1.0" | 38.44 | 1.06 | 120.000 | 0.000 | 5.980 | 4.87 | 5.09 | 15' 4.2" |
| 2' 2.0" | 42.53 | 1.17 | 120.000 | 0.000 | 6.043 | 5.58 | 5.82 | 15' 3.2" |
| 2' 3.0" | 46.83 | 1.29 | 120.000 | 0.000 | 6.105 | 6.28 | 6.01 | 15' 2.2" |
| 2' 4.0" | 51.37 | 1.41 | 120.000 | 0.000 | 6.166 | 7.11 | 7.03 | 15' 1.2" |
| 2' 5.0" | 56.24 | 1.54 | 120.000 | 0.000 | 6.228 | 8.07 | 8.40 | 15' 0.2" |
| 2' 6.0" | 61.46 | 1.69 | 120.000 | 0.000 | 6.290 | 9.08 | 9.44 | 14' 11.2" |
| 2' 7.0" | 67.00 | 1.84 | 120.000 | 0.000 | 6.353 | 10.18 | 10.59 | 14' 10.2" |
| 2' 8.0" | 72.76 | 2.00 | 120.000 | 0.000 | 6.415 | 11.32 | 10.92 | 14' 9.2" |
| 2' 9.0" | 78.84 | 2.16 | 120.000 | 0.000 | 6.476 | 12.63 | 12.47 | 14' 8.2" |
| 2' 10.0" | 85.30 | 2.34 | 120.000 | 0.000 | 6.538 | 14.09 | 14.49 | 14' 7.2" |
| 2' 11.0" | 92.16 | 2.53 | 120.000 | 0.000 | 6.601 | 15.63 | 16.19 | 14' 6.2" |
| 3' 0.0" | 99.38 | 2.73 | 120.000 | 0.000 | 6.664 | 17.19 | 16.55 | 14' 5.2" |
| 3' 1.0" | 106.83 | 2.93 | 120.000 | 0.000 | 6.725 | 18.96 | 18.31 | 14' 4.2" |
| 3' 2.0" | 114.68 | 3.15 | 120.000 | 0.000 | 6.787 | 20.91 | 20.55 | 14' 3.2" |
| 3' 3.0" | 122.96 | 3.38 | 120.000 | 0.000 | 6.849 | 23.09 | 23.43 | 14' 2.2" |
| 3' 4.0" | 131.69 | 3.62 | 120.000 | 0.000 | 6.912 | 25.36 | 26.12 | 14' 1.2" |
| 3' 5.0" | 140.82 | 3.87 | 120.000 | 0.000 | 6.975 | 27.58 | 26.58 | 14' 0.2" |
| 3' 6.0" | 150.23 | 4.12 | 120.000 | 0.000 | 7.037 | 30.07 | 29.04 | 13' 11.2" |
| 3' 7.0" | 160.08 | 4.39 | 120.000 | 0.000 | 7.099 | 32.78 | 32.12 | 13' 10.2" |
| 3' 8.0" | 170.41 | 4.68 | 120.000 | 0.000 | 7.161 | 35.77 | 35.99 | 13' 9.2" |
| 3' 9.0" | 181.25 | 4.98 | 120.000 | 0.000 | 7.224 | 39.02 | 40.07 | 13' 8.2" |
| 3' 10.0" | 192.52 | 5.28 | 120.000 | 0.000 | 7.287 | 42.23 | 40.85 | 13' 7.2" |
| 3' 11.0" | 204.15 | 5.60 | 120.000 | 0.000 | 7.349 | 45.74 | 44.28 | 13' 6.2" |
| 4' 0.0" | 216.28 | 5.94 | 120.000 | 0.000 | 7.412 | 49.51 | 48.45 | 13' 5.2" |
| 4' 1.0" | 228.95 | 6.28 | 120.000 | 0.000 | 7.474 | 53.63 | 53.56 | 13' 4.2" |
| 4' 2.0" | 242.19 | 6.65 | 120.000 | 0.000 | 7.537 | 58.13 | 59.33 | 13' 3.2" |
| 4' 3.0" | 255.80 | 7.02 | 120.000 | 0.000 | 7.600 | 59.79 | 58.34 | 13' 2.2" |
| 4' 4.0" | 269.40 | 7.40 | 120.000 | 0.000 | 7.660 | 59.79 | 58.34 | 13' 1.2" |
| 4' 5.0" | 283.00 | 7.77 | 120.000 | 0.000 | 7.719 | 59.79 | 58.34 | 13' 0.2" |
| 4' 6.0" | 296.60 | 8.14 | 120.000 | 0.000 | 7.776 | 59.79 | 58.34 | 12' 11.2" |
| 4' 7.0" | 310.20 | 8.52 | 120.000 | 0.000 | 7.831 | 59.79 | 58.34 | 12' 10.2" |
| 4' 8.0" | 323.79 | 8.89 | 120.000 | 0.000 | 7.886 | 59.79 | 58.34 | 12' 9.2" |
| 4' 9.0" | 337.39 | 9.26 | 120.000 | 0.000 | 7.939 | 59.79 | 58.34 | 12' 8.2" |
| 4' 10.0" | 350.99 | 9.64 | 120.000 | 0.000 | 7.992 | 59.79 | 58.34 | 12' 7.2" |
| 4' 11.0" | 364.59 | 10.01 | 120.000 | 0.000 | 8.043 | 59.79 | 58.34 | 12' 6.2" |
| 5' 0.0" | 378.19 | 10.38 | 120.000 | 0.000 | 8.094 | 59.79 | 58.34 | 12' 5.2" |
| 5' 1.0" | 391.79 | 10.75 | 120.000 | 0.000 | 8.145 | 59.79 | 58.34 | 12' 4.2" |
| 5' 2.0" | 405.38 | 11.13 | 120.000 | 0.000 | 8.195 | 59.79 | 58.34 | 12' 3.2" |
| 5' 3.0" | 418.98 | 11.50 | 120.000 | 0.000 | 8.244 | 59.79 | 58.34 | 12' 2.2" |
| 5' 4.0" | 432.58 | 11.87 | 120.000 | 0.000 | 8.293 | 59.79 | 58.34 | 12' 1.2" |
| 5' 5.0" | 446.18 | 12.25 | 120.000 | 0.000 | 8.341 | 59.79 | 58.34 | 12' 0.2" |
| 5' 6.0" | 459.78 | 12.62 | 120.000 | 0.000 | 8.389 | 59.79 | 58.34 | 11' 11.2" |
| 5' 7.0" | 473.38 | 12.99 | 120.000 | 0.000 | 8.436 | 59.79 | 58.34 | 11' 10.2" |
| 5' 8.0" | 486.98 | 13.37 | 120.000 | 0.000 | 8.484 | 59.79 | 58.34 | 11' 9.2" |
| 5' 9.0" | 500.57 | 13.74 | 120.000 | 0.000 | 8.530 | 59.79 | 58.34 | 11' 8.2" |
| 5' 10.0" | 514.17 | 14.11 | 120.000 | 0.000 | 8.577 | 59.79 | 58.34 | 11' 7.2" |
| 5' 11.0" | 527.77 | 14.49 | 120.000 | 0.000 | 8.624 | 59.79 | 58.34 | 11' 6.2" |
| 6' 0.0" | 541.37 | 14.86 | 120.000 | 0.000 | 8.670 | 59.79 | 58.34 | 11' 5.2" |
| 6' 1.0" | 554.97 | 15.23 | 120.000 | 0.000 | 8.716 | 59.79 | 58.34 | 11' 4.2" |
| 6' 2.0" | 568.57 | 15.61 | 120.000 | 0.000 | 8.761 | 59.79 | 58.34 | 11' 3.2" |
| 6' 3.0" | 582.16 | 15.98 | 120.000 | 0.000 | 8.807 | 59.79 | 58.34 | 11' 2.2" |
| 6' 4.0" | 595.76 | 16.35 | 120.000 | 0.000 | 8.852 | 59.79 | 58.34 | 11' 1.2" |
| 6' 5.0" | 609.36 | 16.73 | 120.000 | 0.000 | 8.898 | 59.79 | 58.34 | 11' 0.2" |
| 6' 6.0" | 622.96 | 17.10 | 120.000 | 0.000 | 8.943 | 59.79 | 58.34 | 10' 11.2" |
| 6' 7.0" | 636.56 | 17.47 | 120.000 | 0.000 | 8.987 | 59.79 | 58.34 | 10' 10.2" |
| 6' 8.0" | 650.16 | 17.85 | 120.000 | 0.000 | 9.032 | 59.79 | 58.34 | 10' 9.2" |
| 6' 9.0" | 663.76 | 18.22 | 120.000 | 0.000 | 9.077 | 59.79 | 58.34 | 10' 8.2" |
| 6' 10.0" | 677.35 | 18.59 | 120.000 | 0.000 | 9.121 | 59.79 | 58.34 | 10' 7.2" |
| 6' 11.0" | 690.95 | 18.97 | 120.000 | 0.000 | 9.166 | 59.79 | 58.34 | 10' 6.2" |
| 7' 0.0" | 704.55 | 19.34 | 120.000 | 0.000 | 9.210 | 59.79 | 58.34 | 10' 5.2" |
| 7' 1.0" | 718.15 | 19.71 | 120.000 | 0.000 | 9.254 | 59.79 | 58.34 | 10' 4.2" |
| 7' 2.0" | 731.75 | 20.09 | 120.000 | 0.000 | 9.298 | 59.79 | 58.34 | 10' 3.2" |
| 7' 3.0" | 745.35 | 20.46 | 120.000 | 0.000 | 9.342 | 59.79 | 58.34 | 10' 2.2" |
| 7' 4.0" | 758.95 | 20.83 | 120.000 | 0.000 | 9.386 | 59.79 | 58.34 | 10' 1.2" |
| 7' 5.0" | 772.54 | 21.21 | 120.000 | 0.000 | 9.430 | 59.79 | 58.34 | 10' 0.2" |
| 7' 6.0" | 786.14 | 21.58 | 120.000 | 0.000 | 9.474 | 59.79 | 58.34 | 9' 11.2" |
| 7' 7.0" | 799.74 | 21.95 | 120.000 | 0.000 | 9.518 | 59.79 | 58.34 | 9' 10.2" |
| 7' 8.0" | 813.34 | 22.33 | 120.000 | 0.000 | 9.561 | 59.79 | 58.34 | 9' 9.2" |
| 7' 9.0" | 826.94 | 22.70 | 120.000 | 0.000 | 9.605 | 59.79 | 58.34 | 9' 8.2" |
| 7' 10.0" | 840.54 | 23.07 | 120.000 | 0.000 | 9.648 | 59.79 | 58.34 | 9' 7.2" |
| 7' 11.0" | 854.13 | 23.45 | 120.000 | 0.000 | 9.692 | 59.79 | 58.34 | 9' 6.2" |
| 8' 0.0" | 867.73 | 23.82 | 120.000 | 0.000 | 9.735 | 59.79 | 58.34 | 9' 5.2" |
| 8' 1.0" | 881.33 | 24.19 | 120.000 | 0.000 | 9.779 | 59.79 | 58.34 | 9' 4.2" |
| 8' 2.0" | 894.93 | 24.57 | 120.000 | 0.000 | 9.822 | 59.79 | 58.34 | 9' 3.2" |
| 8' 3.0" | 908.53 | 24.94 | 120.000 | 0.000 | 9.865 | 59.79 | 58.34 | 9' 2.2" |
| 8' 4.0" | 922.13 | 25.31 | 120.000 | 0.000 | 9.908 | 59.79 | 58.34 | 9' 1.2" |
| 8' 5.0" | 935.73 | 25.69 | 120.000 | 0.000 | 9.952 | 59.79 | 58.34 | 9' 0.2" |
| 8' 6.0" | 949.32 | 26.06 | 120.000 | 0.000 | 9.995 | 59.79 | 58.34 | 8' 11.2" |
| 8' 7.0" | 962.92 | 26.43 | 120.000 | 0.000 | 10.038 | 59.79 | 58.34 | 8' 10.2" |
| 8' 8.0" | 976.52 | 26.81 | 120.000 | 0.000 | 10.081 | 59.79 | 58.34 | 8' 9.2" |
| 8' 9.0" | 990.12 | 27.18 | 120.000 | 0.000 | 10.124 | 59.79 | 58.34 | 8' 8.2" |
| 8' 10.0" | 1003.72 | 27.55 | 120.000 | 0.000 | 10.167 | 59.79 | 58.34 | 8' 7.2" |
| 8' 11.0" | 1017.32 | 27.93 | 120.000 | 0.000 | 10.210 | 59.79 | 58.34 | 8' 6.2" |
| 9' 0.0" | 1030.91 | 28.30 | 120.000 | 0.000 | 10.253 | 59.79 | 58.34 | 8' 5.2" |
| 9' 1.0" | 1044.51 | 28.67 | 120.000 | 0.000 | 10.295 | 59.79 | 58.34 | 8' 4.2" |
| 9' 2.0" | 1058.11 | 29.05 | 120.000 | 0.000 | 10.338 | 59.79 | 58.34 | 8' 3.2" |
| 9' 3.0" | 1071.71 | 29.42 | 120.000 | 0.000 | 10.381 | 59.79 | 58.34 | 8' 2.2" |
| 9' 4.0" | 1085.31 | 29.79 | 120.000 | 0.000 | 10.424 | 59.79 | 58.34 | 8' 1.2" |
| 9' 5.0" | 1098.91 | 30.17 | 120.000 | 0.000 | 10.467 | 59.79 | 58.34 | 8' 0.2" |
| 9' 6.0" | 1112.51 | 30.54 | 120.000 | 0.000 | 10.509 | 59.79 | 58.34 | 7' 11.2" |
| 9' 7.0" | 1126.10 | 30.91 | 120.000 | 0.000 | 10.552 | 59.79 | 58.34 | 7' 10.2" |
| 9' 8.0" | 1139.70 | 31.29 | 120.000 | 0.000 | 10.595 | 59.79 | 58.34 | 7' 9.2" |
| 9' 9.0" | 1153.30 | 31.66 | 120.000 | 0.000 | 10.637 | 59.79 | 58.34 | 7' 8.2" |
| 9' 10.0" | 1166.90 | 32.03 | 120.000 | 0.000 | 10.680 | 59.79 | 58.34 | 7' 7.2" |
| 9' 11.0" | 1180.50 | 32.41 | 120.000 | 0.000 | 10.723 | 59.79 | 58.34 | 7' 6.2" |
| 10' 0.0" | 1194.10 | 32.78 | 120.000 | 0.000 | 10.765 | 59.79 | 58.34 | 7' 5.2" |
| 10' 1.0" | 1207.70 | 33.15 | 120.000 | 0.000 | 10.808 | 59.79 | 58.34 | 7' 4.2" |
| 10' 2.0" | 1221.29 | 33.53 | 120.000 | 0.000 | 10.850 | 59.79 | 58.34 | 7' 3.2" |
| 10' 3.0" | 1234.89 | 33.90 | 120.000 | 0.000 | 10.893 | 59.79 | 58.34 | 7' 2.2" |
| 10' 4.0" | 1248.49 | 34.27 | 120.000 | 0.000 | 10.935 | 59.79 | 58.34 | 7' 1.2" |
| 10' 5.0" | 1262.09 | 34.65 | 120.000 | 0.000 | 10.978 | 59.79 | 58.34 | 7' 0.2" |
| 10' 6.0" | 1275.69 | 35.02 | 120.000 | 0.000 | 11.020 | 59.79 | 58.34 | 6' 11.2" |
| 10' 7.0" | 1289.29 | 35.39 | 120.000 | 0.000 | 11.063 | 59.79 | 58.34 | 6' 10.2" |
| 10' 8.0" | 1302.88 | 35.77 | 120.000 | 0.000 | 11.105 | 59.79 | 58.34 | 6' 9.2" |
| 10' 9.0" | 1316.48 | 36.14 | 120.000 | 0.000 | 11.147 | 59.79 | 58.34 | 6' 8.2" |
| 10' 10.0" | 1330.08 | 36.51 | 120.000 | 0.000 | 11.190 | 59.79 | 58.34 | 6' 7.2" |
| 10' 11.0" | 1343.68 | 36.89 | 120.000 | 0.000 | 11.232 | 59.79 | 58.34 | 6' 6.2" |
| 11' 0.0" | 1357.28 | 37.26 | 120.000 | 0.000 | 11.275 | 59.79 | 58.34 | 6' 5.2" |
| 11' 1.0" | 1370.88 | 37.63 | 120.000 | 0.000 | 11.317 | 59.79 | 58.34 | 6' 4.2" |
| 11' 2.0" | 1384.48 | 38.01 | 120.000 | 0.000 | 11.359 | 59.79 | 58.34 | 6' 3.2" |
| 11' 3.0" | 1398.07 | 38.38 | 120.000 | 0.000 | 11.402 | 59.79 | 58.34 | 6' 2.2" |
| 11' 4.0" | 1411.67 | 38.75 | 120.000 | 0.000 | 11.444 | 59.79 | 58.34 | 6' 1.2" |
| 11' 5.0" | 1425.27 | 39.13 | 120.000 | 0.000 | 11.486 | 59.79 | 58.34 | 6' 0.2" |
| 11' 6.0" | 1438.87 | 39.50 | 120.000 | 0.000 | 11.529 | 59.79 | 58.34 | 5' 11.2" |
| 11' 7.0" | 1452.47 | 39.87 | 120.000 | 0.000 | 11.571 | 59.79 | 58.34 | 5' 10.2" |
| 11' 8.0" | 1466.07 | 40.24 | 120.000 | 0.000 | 11.613 | 59.79 | 58.34 | 5' 9.2" |
| 11' 9.0" | 1479.66 | 40.62 | 120.000 | 0.000 | 11.655 | 59.79 | 58.34 | 5' 8.2" |
| 11' 10.0" | 1493.26 | 40.99 | 120.000 | 0.000 | 11.698 | 59.79 | 58.34 | 5' 7.2" |
| 11' 11.0" | 1506.86 | 41.36 | 120.000 | 0.000 | 11.740 | 59.79 | 58.34 | 5' 6.2" |
| 12' 0.0" | 1520.46 | 41.74 | 120.000 | 0.000 | 11.782 | 59.79 | 58.34 | 5' 5.2" |
| 12' 1.0" | 1534.06 | 42.11 | 120.000 | 0.000 | 11.824 | 59.79 | 58.34 | 5' 4.2" |
| 12' 2.0" | 1547.66 | 42.48 | 120.000 | 0.000 | 11.867 | 59.79 | 58.34 | 5' 3.2" |
| 12' 3.0" | 1561.26 | 42.86 | 120.000 | 0.000 | 11.909 | 59.79 | 58.34 | 5' 2.2" |
| 12' 4.0" | 1574.85 | 43.23 | 120.000 | 0.000 | 11.951 | 59.79 | 58.34 | 5' 1.2" |
| 12' 5.0" | 1588.45 | 43.60 | 120.000 | 0.000 | 11.993 | 59.79 | 58.34 | 5' 0.2" |
| 12' 6.0" | 1602.05 | 43.98 | 120.000 | 0.000 | 12.035 | 59.79 | 58.34 | 4' 11.2" |
| 12' 7.0" | 1615.65 | 44.35 | 120.000 | 0.000 | 12.077 | 59.79 | 58.34 | 4' 10.2" |
| 12' 8.0" | 1629.25 | 44.72 | 120.000 | 0.000 | 12.120 | 59.79 | 58.34 | 4' 9.2" |
| 12' 9.0" | 1642.85 | 45.10 | 120.000 | 0.000 | 12.162 | 59.79 | 58.34 | 4' 8.2" |
| 12' 10.0" | 1656.45 | 45.47 | 120.000 | 0.000 | 12.204 | 59.79 | 58.34 | 4' 7.2" |
| 12' 11.0" | 1670.04 | 45.84 | 120.000 | 0.000 | 12.246 | 59.79 | 58.34 | 4' 6.2" |
| 13' 0.0" | 1683.64 | 46.22 | 120.000 | 0.000 | 12.288 | 59.79 | 58.34 | 4' 5.2" |
| 13' 1.0" | 1697.24 | 46.59 | 120.000 | 0.000 | 12.330 | 59.79 | 58.34 | 4' 4.2" |
| 13' 2.0" | 1710.84 | 46.96 | 120.000 | 0.000 | 12.372 | 59.79 | 58.34 | 4' 3.2" |
| 13' 3.0" | 1724.44 | 47.34 | 120.000 | 0.000 | 12.414 | 59.79 | 58.34 | 4' 2.2" |
| 13' 4.0" | 1738.04 | 47.71 | 120.000 | 0.000 | 12.457 | 59.79 | 58.34 | 4' 1.2" |
| 13' 5.0" | 1751.63 | 48.08 | 120.000 | 0.000 | 12.499 | 59.79 | 58.34 | 4' 0.2" |
| 13' 6.0" | 1765.23 | 48.46 | 120.000 | 0.000 | 12.541 | 59.79 | 58.34 | 3' 11.2" |
| 13' 7.0" | 1778.83 | 48.83 | 120.000 | 0.000 | 12.583 | 59.79 | 58.34 | 3' 10.2" |
| 13' 8.0" | 1792.43 | 49.20 | 120.000 | 0.000 | 12.625 | 59.79 | 58.34 | 3' 9.2" |
| 13' 9.0" | 1806.03 | 49.58 | 120.000 | 0.000 | 12.667 | 59.79 | 58.34 | 3' 8.2" |
| 13' 10.0" | 1819.63 | 49.95 | 120.000 | 0.000 | 12.709 | 59.79 | 58.34 | 3' 7.2" |
| 13' 11.0" | 1833.23 | 50.32 | 120.000 | 0.000 | 12.751 | 59.79 | 58.34 | 3' 6.2" |
| 14' 0.0" | 1846.82 | 50.70 | 120.000 | 0.000 | 12.793 | 59.79 | 58.34 | 3' 5.2" |
| 14' 1.0" | 1860.42 | 51.07 | 120.000 | 0.000 | 12.835 | 59.79 | 58.34 | 3' 4.2" |
| 14' 2.0" | 1874.02 | 51.44 | 120.000 | 0.000 | 12.877 | 59.79 | 58.34 | 3' 3.2" |
| 14' 3.0" | 1887.62 | 51.82 | 120.000 | 0.000 | 12.919 | 59.79 | 58.34 | 3' 2.2" |
| 14' 4.0" | 1901.22 | 52.19 | 120.000 | 0.000 | 12.961 | 59.79 | 58.34 | 3' 1.2" |
| 14' 5.0" | 1914.82 | 52.56 | 120.000 | 0.000 | 13.003 | 59.79 | 58.34 | 3' 0.2" |
| 14' 6.0" | 1928.41 | 52.94 | 120.000 | 0.000 | 13.045 | 59.79 | 58.34 | 2' 11.2" |
| 14' 7.0" | 1942.01 | 53.31 | 120.000 | 0.000 | 13.087 | 59.79 | 58.34 | 2' 10.2" |
| 14' 8.0" | 1955.61 | 53.68 | 120.000 | 0.000 | 13.129 | 59.79 | 58.34 | 2' 9.2" |
| 14' 9.0" | 1969.21 | 54.06 | 120.000 | 0.000 | 13.171 | 59.79 | 58.34 | 2' 8.2" |
| 14' 10.0" | 1982.81 | 54.43 | 120.000 | 0.000 | 13.213 | 59.79 | 58.34 | 2' 7.2" |
| 14' 11.0" | 1996.41 | 54.80 | 120.000 | 0.000 | 13.255 | 59.79 | 58.34 | 2' 6.2" |
| 15' 0.0" | 2010.01 | 55.18 | 120.000 | 0.000 | 13.297 | 59.79 | 58.34 | 2' 5.2" |
| 15' 1.0" | 2023.60 | 55.55 | 120.000 | 0.000 | 13.339 | 59.79 | 58.34 | 2' 4.2" |
| 15' 2.0" | 2037.20 | 55.92 | 120.000 | 0.000 | 13.381 | 59.79 | 58.34 | 2' 3.2" |
| 15' 3.0" | 2050.80 | 56.30 | 120.000 | 0.000 | 13.423 | 59.79 | 58.34 | 2' 2.2" |
| 15' 4.0" | 2064.40 | 56.67 | 120.000 | 0.000 | 13.465 | 59.79 | 58.34 | 2' 1.2" |
| 15' 5.0" | 2078.00 | 57.04 | 120.000 | 0.000 | 13.507 | 59.79 | 58.34 | 2' 0.2" |
| 15' 6.0" | 2091.60 | 57.42 | 120.000 | 0.000 | 13.549 | 59.79 | 58.34 | 1' 11.2" |
| 15' 7.0" | 2105.20 | 57.79 | 120.000 | 0.000 | 13.591 | 59.79 | 58.34 | 1' 10.2" |
| 15' 8.0" | 2118.79 | 58.16 | 120.000 | 0.000 | 13.633 | 59.79 | 58.34 | 1' 9.2" |
| 15' 9.0" | 2132.39 | 58.54 | 120.000 | 0.000 | 13.675 | 59.79 | 58.34 | 1' 8.2" |
| 15' 10.0" | 2145.99 | 58.91 | 120.000 | 0.000 | 13.717 | 59.79 | 58.34 | 1' 7.2" |
| 15' 11.0" | 2159.59 | 59.28 | 120.000 | 0.000 | 13.759 | 59.79 | 58.34 | 1' 6.2" |
| 16' 0.0" | 2173.19 | 59.66 | 120.000 | 0.000 | 13.801 | 59.79 | 58.34 | 1' 5.2" |
| 16' 1.0" | 2186.79 | 60.03 | 120.000 | 0.000 | 13.843 | 59.79 | 58.34 | 1' 4.2" |
| 16' 2.0" | 2200.38 | 60.40 | 120.000 | 0.000 | 13.885 | 59.79 | 58.34 | 1' 3.2" |
| 16' 3.0" | 2213.98 | 60.78 | 120.000 | 0.000 | 13.927 | 59.79 | 58.34 | 1' 2.2" |
| 16' 4.0" | 2227.58 | 61.15 | 120.000 | 0.000 | 13.969 | 59.79 | 58.34 | 1' 1.2" |
| 16' 5.0" | 2241.18 | 61.52 | 120.000 | 0.000 | 14.010 | 59.79 | 58.34 | 1' 0.2" |
| 16' 6.0" | 2254.86 | 61.90 | 120.000 | 0.000 | 14.052 | 59.46 | 60.58 | 0' 11.2" |
| 16' 7.0" | 2268.52 | 62.27 | 120.000 | 0.000 | 14.094 | 58.42 | 59.04 | 0' 10.2" |
| 16' 8.0" | 2282.03 | 62.64 | 120.000 | 0.000 | 14.135 | 57.39 | 57.55 | 0' 9.2" |
| 16' 9.0" | 2295.38 | 63.01 | 120.000 | 0.000 | 14.176 | 56.39 | 56.10 | 0' 8.2" |
| 16' 10.0" | 2308.57 | 63.37 | 120.000 | 0.000 | 14.216 | 55.40 | 54.69 | 0' 7.2" |
| 16' 11.0" | 2321.61 | 63.73 | 120.000 | 0.000 | 14.256 | 54.42 | 53.31 | 0' 6.2" |
| 17' 0.0" | 2334.50 | 64.08 | 120.000 | 0.000 | 14.296 | 53.46 | 51.97 | 0' 5.2" |
| 17' 1.0" | 2347.03 | 64.43 | 120.000 | 0.000 | 14.334 | 48.71 | 47.05 | 0' 4.2" |
| 17' 2.0" | 2358.98 | 64.76 | 120.000 | 0.000 | 14.371 | 44.42 | 42.74 | 0' 3.2" |
| 17' 3.0" | 2370.44 | 65.07 | 120.000 | 0.000 | 14.406 | 40.61 | 40.85 | 0' 2.2" |
| 17' 4.0" | 2381.48 | 65.37 | 120.000 | 0.000 | 14.440 | 36.94 | 36.31 | 0' 1.2" |
| FULL | 2393.53 | 65.70 | 120.000 | 0.000 | 14.478 | 0.00 | 0.00 | 0' 0.2" |

No Trim, No Heel

| Tank Soundings for DB3.C containing DRY.2.0 (0.985) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sounding (Ft.-In.) | Volume (ft³) | Weight (LT) | LCG (ft) | TCG (ft) | VCG (ft) | FSMt (LT-ft) | FSMl (LT-ft) | Ullage (Ft.-In.) |
| 0' 0.0" | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 17' 5.2" |
| 0' 1.0" | 0.09 | 0.00 | 174.000 | 0.000 | 4.549 | 0.01 | 0.00 | 17' 4.2" |
| 0' 2.0" | 0.26 | 0.01 | 174.000 | 0.000 | 4.606 | 0.02 | 0.02 | 17' 3.2" |
| 0' 3.0" | 0.48 | 0.01 | 174.000 | 0.000 | 4.661 | 0.02 | 0.02 | 17' 2.2" |
| 0' 4.0" | 0.77 | 0.02 | 174.000 | 0.000 | 4.714 | 0.03 | 0.04 | 17' 1.2" |
| 0' 5.0" | 1.14 | 0.03 | 174.000 | 0.000 | 4.771 | 0.05 | 0.07 | 17' 0.2" |
| 0' 6.0" | 1.61 | 0.04 | 174.000 | 0.000 | 4.829 | 0.08 | 0.10 | 16' 11.2" |
| 0' 7.0" | 2.19 | 0.06 | 174.000 | 0.000 | 4.889 | 0.12 | 0.15 | 16' 10.2" |
| 0' 8.0" | 2.82 | 0.08 | 174.000 | 0.000 | 4.946 | 0.15 | 0.16 | 16' 9.2" |
| 0' 9.0" | 3.57 | 0.10 | 174.000 | 0.000 | 5.004 | 0.21 | 0.23 | 16' 8.2" |
| 0' 10.0" | 4.46 | 0.12 | 174.000 | 0.000 | 5.063 | 0.28 | 0.32 | 16' 7.2" |
| 0' 11.0" | 5.49 | 0.15 | 174.000 | 0.000 | 5.124 | 0.37 | 0.43 | 16' 6.2" |
| 1' 0.0" | 6.69 | 0.18 | 174.000 | 0.000 | 5.186 | 0.46 | 0.43 | 16' 5.2" |
| 1' 1.0" | 7.96 | 0.22 | 174.000 | 0.000 | 5.245 | 0.60 | 0.60 | 16' 4.2" |
| 1' 2.0" | 9.43 | 0.26 | 174.000 | 0.000 | 5.305 | 0.75 | 0.80 | 16' 3.2" |
| 1' 3.0" | 11.07 | 0.30 | 174.000 | 0.000 | 5.366 | 0.93 | 0.99 | 16' 2.2" |
| 1' 4.0" | 12.89 | 0.35 | 174.000 | 0.000 | 5.427 | 1.13 | 1.24 | 16' 1.2" |
| 1' 5.0" | 14.90 | 0.41 | 174.000 | 0.000 | 5.489 | 1.34 | 1.26 | 16' 0.2" |
| 1' 6.0" | 17.03 | 0.47 | 174.000 | 0.000 | 5.549 | 1.62 | 1.64 | 15' 11.2" |
| 1' 7.0" | 19.42 | 0.53 | 174.000 | 0.000 | 5.610 | 1.96 | 2.07 | 15' 10.2" |
| 1' 8.0" | 22.03 | 0.60 | 174.000 | 0.000 | 5.672 | 2.31 | 2.44 | 15' 9.2" |
| 1' 9.0" | 24.87 | 0.68 | 174.000 | 0.000 | 5.734 | 2.71 | 2.88 | 15' 8.2" |
| 1' 10.0" | 27.90 | 0.77 | 174.000 | 0.000 | 5.796 | 3.11 | 2.97 | 15' 7.2" |
| 1' 11.0" | 31.12 | 0.85 | 174.000 | 0.000 | 5.856 | 3.62 | 3.61 | 15' 6.2" |
| 2' 0.0" | 34.64 | 0.95 | 174.000 | 0.000 | 5.918 | 4.22 | 4.43 | 15' 5.2" |
| 2' 1.0" | 38.44 | 1.06 | 174.000 | 0.000 | 5.980 | 4.87 | 5.09 | 15' 4.2" |
| 2' 2.0" | 42.53 | 1.17 | 174.000 | 0.000 | 6.043 | 5.58 | 5.82 | 15' 3.2" |
| 2' 3.0" | 46.83 | 1.29 | 174.000 | 0.000 | 6.105 | 6.28 | 6.01 | 15' 2.2" |
| 2' 4.0" | 51.37 | 1.41 | 174.000 | 0.000 | 6.166 | 7.11 | 7.03 | 15' 1.2" |
| 2' 5.0" | 56.24 | 1.54 | 174.000 | 0.000 | 6.228 | 8.07 | 8.40 | 15' 0.2" |
| 2' 6.0" | 61.46 | 1.69 | 174.000 | 0.000 | 6.290 | 9.08 | 9.44 | 14' 11.2" |
| 2' 7.0" | 67.00 | 1.84 | 174.000 | 0.000 | 6.353 | 10.18 | 10.59 | 14' 10.2" |
| 2' 8.0" | 72.76 | 2.00 | 174.000 | 0.000 | 6.415 | 11.32 | 10.92 | 14' 9.2" |
| 2' 9.0" | 78.84 | 2.16 | 174.000 | 0.000 | 6.476 | 12.63 | 12.47 | 14' 8.2" |
| 2' 10.0" | 85.30 | 2.34 | 174.000 | 0.000 | 6.538 | 14.09 | 14.49 | 14' 7.2" |
| 2' 11.0" | 92.16 | 2.53 | 174.000 | 0.000 | 6.601 | 15.63 | 16.19 | 14' 6.2" |
| 3' 0.0" | 99.38 | 2.73 | 174.000 | 0.000 | 6.664 | 17.19 | 16.55 | 14' 5.2" |
| 3' 1.0" | 106.83 | 2.93 | 174.000 | 0.000 | 6.725 | 18.96 | 18.31 | 14' 4.2" |
| 3' 2.0" | 114.68 | 3.15 | 174.000 | 0.000 | 6.787 | 20.91 | 20.55 | 14' 3.2" |
| 3' 3.0" | 122.96 | 3.38 | 174.000 | 0.000 | 6.849 | 23.09 | 23.43 | 14' 2.2" |
| 3' 4.0" | 131.69 | 3.62 | 174.000 | 0.000 | 6.912 | 25.36 | 26.12 | 14' 1.2" |
| 3' 5.0" | 140.82 | 3.87 | 174.000 | 0.000 | 6.975 | 27.58 | 26.58 | 14' 0.2" |
| 3' 6.0" | 150.23 | 4.12 | 174.000 | 0.000 | 7.037 | 30.07 | 29.04 | 13' 11.2" |
| 3' 7.0" | 160.08 | 4.39 | 174.000 | 0.000 | 7.099 | 32.78 | 32.12 | 13' 10.2" |
| 3' 8.0" | 170.41 | 4.68 | 174.000 | 0.000 | 7.161 | 35.77 | 35.99 | 13' 9.2" |
| 3' 9.0" | 181.25 | 4.98 | 174.000 | 0.000 | 7.224 | 39.02 | 40.07 | 13' 8.2" |
| 3' 10.0" | 192.52 | 5.28 | 174.000 | 0.000 | 7.287 | 42.23 | 40.85 | 13' 7.2" |
| 3' 11.0" | 204.15 | 5.60 | 174.000 | 0.000 | 7.349 | 45.74 | 44.28 | 13' 6.2" |
| 4' 0.0" | 216.28 | 5.94 | 174.000 | 0.000 | 7.412 | 49.51 | 48.45 | 13' 5.2" |
| 4' 1.0" | 228.95 | 6.28 | 174.000 | 0.000 | 7.474 | 53.63 | 53.56 | 13' 4.2" |
| 4' 2.0" | 242.19 | 6.65 | 174.000 | 0.000 | 7.537 | 58.13 | 59.33 | 13' 3.2" |
| 4' 3.0" | 255.80 | 7.02 | 174.000 | 0.000 | 7.600 | 59.79 | 58.34 | 13' 2.2" |
| 4' 4.0" | 269.40 | 7.40 | 174.000 | 0.000 | 7.660 | 59.79 | 58.34 | 13' 1.2" |
| 4' 5.0" | 283.00 | 7.77 | 174.000 | 0.000 | 7.719 | 59.79 | 58.34 | 13' 0.2" |
| 4' 6.0" | 296.60 | 8.14 | 174.000 | 0.000 | 7.776 | 59.79 | 58.34 | 12' 11.2" |
| 4' 7.0" | 310.20 | 8.52 | 174.000 | 0.000 | 7.831 | 59.79 | 58.34 | 12' 10.2" |
| 4' 8.0" | 323.79 | 8.89 | 174.000 | 0.000 | 7.886 | 59.79 | 58.34 | 12' 9.2" |
| 4' 9.0" | 337.39 | 9.26 | 174.000 | 0.000 | 7.939 | 59.79 | 58.34 | 12' 8.2" |
| 4' 10.0" | 350.99 | 9.64 | 174.000 | 0.000 | 7.992 | 59.79 | 58.34 | 12' 7.2" |
| 4' 11.0" | 364.59 | 10.01 | 174.000 | 0.000 | 8.043 | 59.79 | 58.34 | 12' 6.2" |
| 5' 0.0" | 378.19 | 10.38 | 174.000 | 0.000 | 8.094 | 59.79 | 58.34 | 12' 5.2" |
| 5' 1.0" | 391.79 | 10.75 | 174.000 | 0.000 | 8.145 | 59.79 | 58.34 | 12' 4.2" |
| 5' 2.0" | 405.38 | 11.13 | 174.000 | 0.000 | 8.195 | 59.79 | 58.34 | 12' 3.2" |
| 5' 3.0" | 418.98 | 11.50 | 174.000 | 0.000 | 8.244 | 59.79 | 58.34 | 12' 2.2" |
| 5' 4.0" | 432.58 | 11.87 | 174.000 | 0.000 | 8.293 | 59.79 | 58.34 | 12' 1.2" |
| 5' 5.0" | 446.18 | 12.25 | 174.000 | 0.000 | 8.341 | 59.79 | 58.34 | 12' 0.2" |
| 5' 6.0" | 459.78 | 12.62 | 174.000 | 0.000 | 8.389 | 59.79 | 58.34 | 11' 11.2" |
| 5' 7.0" | 473.38 | 12.99 | 174.000 | 0.000 | 8.436 | 59.79 | 58.34 | 11' 10.2" |
| 5' 8.0" | 486.98 | 13.37 | 174.000 | 0.000 | 8.484 | 59.79 | 58.34 | 11' 9.2" |
| 5' 9.0" | 500.57 | 13.74 | 174.000 | 0.000 | 8.530 | 59.79 | 58.34 | 11' 8.2" |
| 5' 10.0" | 514.17 | 14.11 | 174.000 | 0.000 | 8.577 | 59.79 | 58.34 | 11' 7.2" |
| 5' 11.0" | 527.77 | 14.49 | 174.000 | 0.000 | 8.624 | 59.79 | 58.34 | 11' 6.2" |
| 6' 0.0" | 541.37 | 14.86 | 174.000 | 0.000 | 8.670 | 59.79 | 58.34 | 11' 5.2" |
| 6' 1.0" | 554.97 | 15.23 | 174.000 | 0.000 | 8.716 | 59.79 | 58.34 | 11' 4.2" |
| 6' 2.0" | 568.57 | 15.61 | 174.000 | 0.000 | 8.761 | 59.79 | 58.34 | 11' 3.2" |
| 6' 3.0" | 582.16 | 15.98 | 174.000 | 0.000 | 8.807 | 59.79 | 58.34 | 11' 2.2" |
| 6' 4.0" | 595.76 | 16.35 | 174.000 | 0.000 | 8.852 | 59.79 | 58.34 | 11' 1.2" |
| 6' 5.0" | 609.36 | 16.73 | 174.000 | 0.000 | 8.898 | 59.79 | 58.34 | 11' 0.2" |
| 6' 6.0" | 622.96 | 17.10 | 174.000 | 0.000 | 8.943 | 59.79 | 58.34 | 10' 11.2" |
| 6' 7.0" | 636.56 | 17.47 | 174.000 | 0.000 | 8.987 | 59.79 | 58.34 | 10' 10.2" |
| 6' 8.0" | 650.16 | 17.85 | 174.000 | 0.000 | 9.032 | 59.79 | 58.34 | 10' 9.2" |
| 6' 9.0" | 663.76 | 18.22 | 174.000 | 0.000 | 9.077 | 59.79 | 58.34 | 10' 8.2" |
| 6' 10.0" | 677.35 | 18.59 | 174.000 | 0.000 | 9.121 | 59.79 | 58.34 | 10' 7.2" |
| 6' 11.0" | 690.95 | 18.97 | 174.000 | 0.000 | 9.166 | 59.79 | 58.34 | 10' 6.2" |
| 7' 0.0" | 704.55 | 19.34 | 174.000 | 0.000 | 9.210 | 59.79 | 58.34 | 10' 5.2" |
| 7' 1.0" | 718.15 | 19.71 | 174.000 | 0.000 | 9.254 | 59.79 | 58.34 | 10' 4.2" |
| 7' 2.0" | 731.75 | 20.09 | 174.000 | 0.000 | 9.298 | 59.79 | 58.34 | 10' 3.2" |
| 7' 3.0" | 745.35 | 20.46 | 174.000 | 0.000 | 9.342 | 59.79 | 58.34 | 10' 2.2" |
| 7' 4.0" | 758.95 | 20.83 | 174.000 | 0.000 | 9.386 | 59.79 | 58.34 | 10' 1.2" |
| 7' 5.0" | 772.54 | 21.21 | 174.000 | 0.000 | 9.430 | 59.79 | 58.34 | 10' 0.2" |
| 7' 6.0" | 786.14 | 21.58 | 174.000 | 0.000 | 9.474 | 59.79 | 58.34 | 9' 11.2" |
| 7' 7.0" | 799.74 | 21.95 | 174.000 | 0.000 | 9.518 | 59.79 | 58.34 | 9' 10.2" |
| 7' 8.0" | 813.34 | 22.33 | 174.000 | 0.000 | 9.561 | 59.79 | 58.34 | 9' 9.2" |
| 7' 9.0" | 826.94 | 22.70 | 174.000 | 0.000 | 9.605 | 59.79 | 58.34 | 9' 8.2" |
| 7' 10.0" | 840.54 | 23.07 | 174.000 | 0.000 | 9.648 | 59.79 | 58.34 | 9' 7.2" |
| 7' 11.0" | 854.13 | 23.45 | 174.000 | 0.000 | 9.692 | 59.79 | 58.34 | 9' 6.2" |
| 8' 0.0" | 867.73 | 23.82 | 174.000 | 0.000 | 9.735 | 59.79 | 58.34 | 9' 5.2" |
| 8' 1.0" | 881.33 | 24.19 | 174.000 | 0.000 | 9.779 | 59.79 | 58.34 | 9' 4.2" |
| 8' 2.0" | 894.93 | 24.57 | 174.000 | 0.000 | 9.822 | 59.79 | 58.34 | 9' 3.2" |
| 8' 3.0" | 908.53 | 24.94 | 174.000 | 0.000 | 9.865 | 59.79 | 58.34 | 9' 2.2" |
| 8' 4.0" | 922.13 | 25.31 | 174.000 | 0.000 | 9.908 | 59.79 | 58.34 | 9' 1.2" |
| 8' 5.0" | 935.73 | 25.69 | 174.000 | 0.000 | 9.952 | 59.79 | 58.34 | 9' 0.2" |
| 8' 6.0" | 949.32 | 26.06 | 174.000 | 0.000 | 9.995 | 59.79 | 58.34 | 8' 11.2" |
| 8' 7.0" | 962.92 | 26.43 | 174.000 | 0.000 | 10.038 | 59.79 | 58.34 | 8' 10.2" |
| 8' 8.0" | 976.52 | 26.81 | 174.000 | 0.000 | 10.081 | 59.79 | 58.34 | 8' 9.2" |
| 8' 9.0" | 990.12 | 27.18 | 174.000 | 0.000 | 10.124 | 59.79 | 58.34 | 8' 8.2" |
| 8' 10.0" | 1003.72 | 27.55 | 174.000 | 0.000 | 10.167 | 59.79 | 58.34 | 8' 7.2" |
| 8' 11.0" | 1017.32 | 27.93 | 174.000 | 0.000 | 10.210 | 59.79 | 58.34 | 8' 6.2" |
| 9' 0.0" | 1030.91 | 28.30 | 174.000 | 0.000 | 10.253 | 59.79 | 58.34 | 8' 5.2" |
| 9' 1.0" | 1044.51 | 28.67 | 174.000 | 0.000 | 10.295 | 59.79 | 58.34 | 8' 4.2" |
| 9' 2.0" | 1058.11 | 29.05 | 174.000 | 0.000 | 10.338 | 59.79 | 58.34 | 8' 3.2" |
| 9' 3.0" | 1071.71 | 29.42 | 174.000 | 0.000 | 10.381 | 59.79 | 58.34 | 8' 2.2" |
| 9' 4.0" | 1085.31 | 29.79 | 174.000 | 0.000 | 10.424 | 59.79 | 58.34 | 8' 1.2" |
| 9' 5.0" | 1098.91 | 30.17 | 174.000 | 0.000 | 10.467 | 59.79 | 58.34 | 8' 0.2" |
| 9' 6.0" | 1112.51 | 30.54 | 174.000 | 0.000 | 10.509 | 59.79 | 58.34 | 7' 11.2" |
| 9' 7.0" | 1126.10 | 30.91 | 174.000 | 0.000 | 10.552 | 59.79 | 58.34 | 7' 10.2" |
| 9' 8.0" | 1139.70 | 31.29 | 174.000 | 0.000 | 10.595 | 59.79 | 58.34 | 7' 9.2" |
| 9' 9.0" | 1153.30 | 31.66 | 174.000 | 0.000 | 10.637 | 59.79 | 58.34 | 7' 8.2" |
| 9' 10.0" | 1166.90 | 32.03 | 174.000 | 0.000 | 10.680 | 59.79 | 58.34 | 7' 7.2" |
| 9' 11.0" | 1180.50 | 32.41 | 174.000 | 0.000 | 10.723 | 59.79 | 58.34 | 7' 6.2" |
| 10' 0.0" | 1194.10 | 32.78 | 174.000 | 0.000 | 10.765 | 59.79 | 58.34 | 7' 5.2" |
| 10' 1.0" | 1207.70 | 33.15 | 174.000 | 0.000 | 10.808 | 59.79 | 58.34 | 7' 4.2" |
| 10' 2.0" | 1221.29 | 33.53 | 174.000 | 0.000 | 10.850 | 59.79 | 58.34 | 7' 3.2" |
| 10' 3.0" | 1234.89 | 33.90 | 174.000 | 0.000 | 10.893 | 59.79 | 58.34 | 7' 2.2" |
| 10' 4.0" | 1248.49 | 34.27 | 174.000 | 0.000 | 10.935 | 59.79 | 58.34 | 7' 1.2" |
| 10' 5.0" | 1262.09 | 34.65 | 174.000 | 0.000 | 10.978 | 59.79 | 58.34 | 7' 0.2" |
| 10' 6.0" | 1275.69 | 35.02 | 174.000 | 0.000 | 11.020 | 59.79 | 58.34 | 6' 11.2" |
| 10' 7.0" | 1289.29 | 35.39 | 174.000 | 0.000 | 11.063 | 59.79 | 58.34 | 6' 10.2" |
| 10' 8.0" | 1302.88 | 35.77 | 174.000 | 0.000 | 11.105 | 59.79 | 58.34 | 6' 9.2" |
| 10' 9.0" | 1316.48 | 36.14 | 174.000 | 0.000 | 11.147 | 59.79 | 58.34 | 6' 8.2" |
| 10' 10.0" | 1330.08 | 36.51 | 174.000 | 0.000 | 11.190 | 59.79 | 58.34 | 6' 7.2" |
| 10' 11.0" | 1343.68 | 36.89 | 174.000 | 0.000 | 11.232 | 59.79 | 58.34 | 6' 6.2" |
| 11' 0.0" | 1357.28 | 37.26 | 174.000 | 0.000 | 11.275 | 59.79 | 58.34 | 6' 5.2" |
| 11' 1.0" | 1370.88 | 37.63 | 174.000 | 0.000 | 11.317 | 59.79 | 58.34 | 6' 4.2" |
| 11' 2.0" | 1384.48 | 38.01 | 174.000 | 0.000 | 11.359 | 59.79 | 58.34 | 6' 3.2" |
| 11' 3.0" | 1398.07 | 38.38 | 174.000 | 0.000 | 11.402 | 59.79 | 58.34 | 6' 2.2" |
| 11' 4.0" | 1411.67 | 38.75 | 174.000 | 0.000 | 11.444 | 59.79 | 58.34 | 6' 1.2" |
| 11' 5.0" | 1425.27 | 39.13 | 174.000 | 0.000 | 11.486 | 59.79 | 58.34 | 6' 0.2" |
| 11' 6.0" | 1438.87 | 39.50 | 174.000 | 0.000 | 11.529 | 59.79 | 58.34 | 5' 11.2" |
| 11' 7.0" | 1452.47 | 39.87 | 174.000 | 0.000 | 11.571 | 59.79 | 58.34 | 5' 10.2" |
| 11' 8.0" | 1466.07 | 40.24 | 174.000 | 0.000 | 11.613 | 59.79 | 58.34 | 5' 9.2" |
| 11' 9.0" | 1479.66 | 40.62 | 174.000 | 0.000 | 11.655 | 59.79 | 58.34 | 5' 8.2" |
| 11' 10.0" | 1493.26 | 40.99 | 174.000 | 0.000 | 11.698 | 59.79 | 58.34 | 5' 7.2" |
| 11' 11.0" | 1506.86 | 41.36 | 174.000 | 0.000 | 11.740 | 59.79 | 58.34 | 5' 6.2" |
| 12' 0.0" | 1520.46 | 41.74 | 174.000 | 0.000 | 11.782 | 59.79 | 58.34 | 5' 5.2" |
| 12' 1.0" | 1534.06 | 42.11 | 174.000 | 0.000 | 11.824 | 59.79 | 58.34 | 5' 4.2" |
| 12' 2.0" | 1547.66 | 42.48 | 174.000 | 0.000 | 11.867 | 59.79 | 58.34 | 5' 3.2" |
| 12' 3.0" | 1561.26 | 42.86 | 174.000 | 0.000 | 11.909 | 59.79 | 58.34 | 5' 2.2" |
| 12' 4.0" | 1574.85 | 43.23 | 174.000 | 0.000 | 11.951 | 59.79 | 58.34 | 5' 1.2" |
| 12' 5.0" | 1588.45 | 43.60 | 174.000 | 0.000 | 11.993 | 59.79 | 58.34 | 5' 0.2" |
| 12' 6.0" | 1602.05 | 43.98 | 174.000 | 0.000 | 12.035 | 59.79 | 58.34 | 4' 11.2" |
| 12' 7.0" | 1615.65 | 44.35 | 174.000 | 0.000 | 12.077 | 59.79 | 58.34 | 4' 10.2" |
| 12' 8.0" | 1629.25 | 44.72 | 174.000 | 0.000 | 12.120 | 59.79 | 58.34 | 4' 9.2" |
| 12' 9.0" | 1642.85 | 45.10 | 174.000 | 0.000 | 12.162 | 59.79 | 58.34 | 4' 8.2" |
| 12' 10.0" | 1656.45 | 45.47 | 174.000 | 0.000 | 12.204 | 59.79 | 58.34 | 4' 7.2" |
| 12' 11.0" | 1670.04 | 45.84 | 174.000 | 0.000 | 12.246 | 59.79 | 58.34 | 4' 6.2" |
| 13' 0.0" | 1683.64 | 46.22 | 174.000 | 0.000 | 12.288 | 59.79 | 58.34 | 4' 5.2" |
| 13' 1.0" | 1697.24 | 46.59 | 174.000 | 0.000 | 12.330 | 59.79 | 58.34 | 4' 4.2" |
| 13' 2.0" | 1710.84 | 46.96 | 174.000 | 0.000 | 12.372 | 59.79 | 58.34 | 4' 3.2" |
| 13' 3.0" | 1724.44 | 47.34 | 174.000 | 0.000 | 12.414 | 59.79 | 58.34 | 4' 2.2" |
| 13' 4.0" | 1738.04 | 47.71 | 174.000 | 0.000 | 12.457 | 59.79 | 58.34 | 4' 1.2" |
| 13' 5.0" | 1751.63 | 48.08 | 174.000 | 0.000 | 12.499 | 59.79 | 58.34 | 4' 0.2" |
| 13' 6.0" | 1765.23 | 48.46 | 174.000 | 0.000 | 12.541 | 59.79 | 58.34 | 3' 11.2" |
| 13' 7.0" | 1778.83 | 48.83 | 174.000 | 0.000 | 12.583 | 59.79 | 58.34 | 3' 10.2" |
| 13' 8.0" | 1792.43 | 49.20 | 174.000 | 0.000 | 12.625 | 59.79 | 58.34 | 3' 9.2" |
| 13' 9.0" | 1806.03 | 49.58 | 174.000 | 0.000 | 12.667 | 59.79 | 58.34 | 3' 8.2" |
| 13' 10.0" | 1819.63 | 49.95 | 174.000 | 0.000 | 12.709 | 59.79 | 58.34 | 3' 7.2" |
| 13' 11.0" | 1833.23 | 50.32 | 174.000 | 0.000 | 12.751 | 59.79 | 58.34 | 3' 6.2" |
| 14' 0.0" | 1846.82 | 50.70 | 174.000 | 0.000 | 12.793 | 59.79 | 58.34 | 3' 5.2" |
| 14' 1.0" | 1860.42 | 51.07 | 174.000 | 0.000 | 12.835 | 59.79 | 58.34 | 3' 4.2" |
| 14' 2.0" | 1874.02 | 51.44 | 174.000 | 0.000 | 12.877 | 59.79 | 58.34 | 3' 3.2" |
| 14' 3.0" | 1887.62 | 51.82 | 174.000 | 0.000 | 12.919 | 59.79 | 58.34 | 3' 2.2" |
| 14' 4.0" | 1901.22 | 52.19 | 174.000 | 0.000 | 12.961 | 59.79 | 58.34 | 3' 1.2" |
| 14' 5.0" | 1914.82 | 52.56 | 174.000 | 0.000 | 13.003 | 59.79 | 58.34 | 3' 0.2" |
| 14' 6.0" | 1928.41 | 52.94 | 174.000 | 0.000 | 13.045 | 59.79 | 58.34 | 2' 11.2" |
| 14' 7.0" | 1942.01 | 53.31 | 174.000 | 0.000 | 13.087 | 59.79 | 58.34 | 2' 10.2" |
| 14' 8.0" | 1955.61 | 53.68 | 174.000 | 0.000 | 13.129 | 59.79 | 58.34 | 2' 9.2" |
| 14' 9.0" | 1969.21 | 54.06 | 174.000 | 0.000 | 13.171 | 59.79 | 58.34 | 2' 8.2" |
| 14' 10.0" | 1982.81 | 54.43 | 174.000 | 0.000 | 13.213 | 59.79 | 58.34 | 2' 7.2" |
| 14' 11.0" | 1996.41 | 54.80 | 174.000 | 0.000 | 13.255 | 59.79 | 58.34 | 2' 6.2" |
| 15' 0.0" | 2010.01 | 55.18 | 174.000 | 0.000 | 13.297 | 59.79 | 58.34 | 2' 5.2" |
| 15' 1.0" | 2023.60 | 55.55 | 174.000 | 0.000 | 13.339 | 59.79 | 58.34 | 2' 4.2" |
| 15' 2.0" | 2037.20 | 55.92 | 174.000 | 0.000 | 13.381 | 59.79 | 58.34 | 2' 3.2" |
| 15' 3.0" | 2050.80 | 56.30 | 174.000 | 0.000 | 13.423 | 59.79 | 58.34 | 2' 2.2" |
| 15' 4.0" | 2064.40 | 56.67 | 174.000 | 0.000 | 13.465 | 59.79 | 58.34 | 2' 1.2" |
| 15' 5.0" | 2078.00 | 57.04 | 174.000 | 0.000 | 13.507 | 59.79 | 58.34 | 2' 0.2" |
| 15' 6.0" | 2091.60 | 57.42 | 174.000 | 0.000 | 13.549 | 59.79 | 58.34 | 1' 11.2" |
| 15' 7.0" | 2105.20 | 57.79 | 174.000 | 0.000 | 13.591 | 59.79 | 58.34 | 1' 10.2" |
| 15' 8.0" | 2118.79 | 58.16 | 174.000 | 0.000 | 13.633 | 59.79 | 58.34 | 1' 9.2" |
| 15' 9.0" | 2132.39 | 58.54 | 174.000 | 0.000 | 13.675 | 59.79 | 58.34 | 1' 8.2" |
| 15' 10.0" | 2145.99 | 58.91 | 174.000 | 0.000 | 13.717 | 59.79 | 58.34 | 1' 7.2" |
| 15' 11.0" | 2159.59 | 59.28 | 174.000 | 0.000 | 13.759 | 59.79 | 58.34 | 1' 6.2" |
| 16' 0.0" | 2173.19 | 59.66 | 174.000 | 0.000 | 13.801 | 59.79 | 58.34 | 1' 5.2" |
| 16' 1.0" | 2186.79 | 60.03 | 174.000 | 0.000 | 13.843 | 59.79 | 58.34 | 1' 4.2" |
| 16' 2.0" | 2200.38 | 60.40 | 174.000 | 0.000 | 13.885 | 59.79 | 58.34 | 1' 3.2" |
| 16' 3.0" | 2213.98 | 60.78 | 174.000 | 0.000 | 13.927 | 59.79 | 58.34 | 1' 2.2" |
| 16' 4.0" | 2227.58 | 61.15 | 174.000 | 0.000 | 13.969 | 59.79 | 58.34 | 1' 1.2" |
| 16' 5.0" | 2241.18 | 61.52 | 174.000 | 0.000 | 14.010 | 59.79 | 58.34 | 1' 0.2" |
| 16' 6.0" | 2254.86 | 61.90 | 174.000 | 0.000 | 14.052 | 59.46 | 60.58 | 0' 11.2" |
| 16' 7.0" | 2268.52 | 62.27 | 174.000 | 0.000 | 14.094 | 58.42 | 59.04 | 0' 10.2" |
| 16' 8.0" | 2282.03 | 62.64 | 174.000 | 0.000 | 14.135 | 57.39 | 57.55 | 0' 9.2" |
| 16' 9.0" | 2295.38 | 63.01 | 174.000 | 0.000 | 14.176 | 56.39 | 56.10 | 0' 8.2" |
| 16' 10.0" | 2308.57 | 63.37 | 174.000 | 0.000 | 14.216 | 55.40 | 54.69 | 0' 7.2" |
| 16' 11.0" | 2321.61 | 63.73 | 174.000 | 0.000 | 14.256 | 54.42 | 53.31 | 0' 6.2" |
| 17' 0.0" | 2334.50 | 64.08 | 174.000 | 0.000 | 14.296 | 53.46 | 51.97 | 0' 5.2" |
| 17' 1.0" | 2347.03 | 64.43 | 174.000 | 0.000 | 14.334 | 48.71 | 47.05 | 0' 4.2" |
| 17' 2.0" | 2358.98 | 64.76 | 174.000 | 0.000 | 14.371 | 44.42 | 42.74 | 0' 3.2" |
| 17' 3.0" | 2370.44 | 65.07 | 174.000 | 0.000 | 14.406 | 40.61 | 40.85 | 0' 2.2" |
| 17' 4.0" | 2381.48 | 65.37 | 174.000 | 0.000 | 14.440 | 36.94 | 36.31 | 0' 1.2" |
| FULL | 2393.53 | 65.70 | 174.000 | 0.000 | 14.478 | 0.00 | 0.00 | 0' 0.2" |

No Trim, No Heel

| Tank Soundings for DB4.C containing DRY.2.0 (0.985) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sounding (Ft.-In.) | Volume (ft³) | Weight (LT) | LCG (ft) | TCG (ft) | VCG (ft) | FSMt (LT-ft) | FSMl (LT-ft) | Ullage (Ft.-In.) |
| 0' 0.0" | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 17' 5.2" |
| 0' 1.0" | 0.09 | 0.00 | 190.000 | 0.000 | 4.549 | 0.01 | 0.00 | 17' 4.2" |
| 0' 2.0" | 0.26 | 0.01 | 190.000 | 0.000 | 4.606 | 0.02 | 0.02 | 17' 3.2" |
| 0' 3.0" | 0.48 | 0.01 | 190.000 | 0.000 | 4.661 | 0.02 | 0.02 | 17' 2.2" |
| 0' 4.0" | 0.77 | 0.02 | 190.000 | 0.000 | 4.714 | 0.03 | 0.04 | 17' 1.2" |
| 0' 5.0" | 1.14 | 0.03 | 190.000 | 0.000 | 4.771 | 0.05 | 0.07 | 17' 0.2" |
| 0' 6.0" | 1.61 | 0.04 | 190.000 | 0.000 | 4.829 | 0.08 | 0.10 | 16' 11.2" |
| 0' 7.0" | 2.19 | 0.06 | 190.000 | 0.000 | 4.889 | 0.12 | 0.15 | 16' 10.2" |
| 0' 8.0" | 2.82 | 0.08 | 190.000 | 0.000 | 4.946 | 0.15 | 0.16 | 16' 9.2" |
| 0' 9.0" | 3.57 | 0.10 | 190.000 | 0.000 | 5.004 | 0.21 | 0.23 | 16' 8.2" |
| 0' 10.0" | 4.46 | 0.12 | 190.000 | 0.000 | 5.063 | 0.28 | 0.32 | 16' 7.2" |
| 0' 11.0" | 5.49 | 0.15 | 190.000 | 0.000 | 5.124 | 0.37 | 0.43 | 16' 6.2" |
| 1' 0.0" | 6.69 | 0.18 | 190.000 | 0.000 | 5.186 | 0.46 | 0.43 | 16' 5.2" |
| 1' 1.0" | 7.96 | 0.22 | 190.000 | 0.000 | 5.245 | 0.60 | 0.60 | 16' 4.2" |
| 1' 2.0" | 9.43 | 0.26 | 190.000 | 0.000 | 5.305 | 0.75 | 0.80 | 16' 3.2" |
| 1' 3.0" | 11.07 | 0.30 | 190.000 | 0.000 | 5.366 | 0.93 | 0.99 | 16' 2.2" |
| 1' 4.0" | 12.89 | 0.35 | 190.000 | 0.000 | 5.427 | 1.13 | 1.24 | 16' 1.2" |
| 1' 5.0" | 14.90 | 0.41 | 190.000 | 0.000 | 5.489 | 1.34 | 1.26 | 16' 0.2" |
| 1' 6.0" | 17.03 | 0.47 | 190.000 | 0.000 | 5.549 | 1.62 | 1.64 | 15' 11.2" |
| 1' 7.0" | 19.42 | 0.53 | 190.000 | 0.000 | 5.610 | 1.96 | 2.07 | 15' 10.2" |
| 1' 8.0" | 22.03 | 0.60 | 190.000 | 0.000 | 5.672 | 2.31 | 2.44 | 15' 9.2" |
| 1' 9.0" | 24.87 | 0.68 | 190.000 | 0.000 | 5.734 | 2.71 | 2.88 | 15' 8.2" |
| 1' 10.0" | 27.90 | 0.77 | 190.000 | 0.000 | 5.796 | 3.11 | 2.97 | 15' 7.2" |
| 1' 11.0" | 31.12 | 0.85 | 190.000 | 0.000 | 5.856 | 3.62 | 3.61 | 15' 6.2" |
| 2' 0.0" | 34.64 | 0.95 | 190.000 | 0.000 | 5.918 | 4.22 | 4.43 | 15' 5.2" |
| 2' 1.0" | 38.44 | 1.06 | 190.000 | 0.000 | 5.980 | 4.87 | 5.09 | 15' 4.2" |
| 2' 2.0" | 42.53 | 1.17 | 190.000 | 0.000 | 6.043 | 5.58 | 5.82 | 15' 3.2" |
| 2' 3.0" | 46.83 | 1.29 | 190.000 | 0.000 | 6.105 | 6.28 | 6.01 | 15' 2.2" |
| 2' 4.0" | 51.37 | 1.41 | 190.000 | 0.000 | 6.166 | 7.11 | 7.03 | 15' 1.2" |
| 2' 5.0" | 56.24 | 1.54 | 190.000 | 0.000 | 6.228 | 8.07 | 8.40 | 15' 0.2" |
| 2' 6.0" | 61.46 | 1.69 | 190.000 | 0.000 | 6.290 | 9.08 | 9.44 | 14' 11.2" |
| 2' 7.0" | 67.00 | 1.84 | 190.000 | 0.000 | 6.353 | 10.18 | 10.59 | 14' 10.2" |
| 2' 8.0" | 72.76 | 2.00 | 190.000 | 0.000 | 6.415 | 11.32 | 10.92 | 14' 9.2" |
| 2' 9.0" | 78.84 | 2.16 | 190.000 | 0.000 | 6.476 | 12.63 | 12.47 | 14' 8.2" |
| 2' 10.0" | 85.30 | 2.34 | 190.000 | 0.000 | 6.538 | 14.09 | 14.49 | 14' 7.2" |
| 2' 11.0" | 92.16 | 2.53 | 190.000 | 0.000 | 6.601 | 15.63 | 16.19 | 14' 6.2" |
| 3' 0.0" | 99.38 | 2.73 | 190.000 | 0.000 | 6.664 | 17.19 | 16.55 | 14' 5.2" |
| 3' 1.0" | 106.83 | 2.93 | 190.000 | 0.000 | 6.725 | 18.96 | 18.31 | 14' 4.2" |
| 3' 2.0" | 114.68 | 3.15 | 190.000 | 0.000 | 6.787 | 20.91 | 20.55 | 14' 3.2" |
| 3' 3.0" | 122.96 | 3.38 | 190.000 | 0.000 | 6.849 | 23.09 | 23.43 | 14' 2.2" |
| 3' 4.0" | 131.69 | 3.62 | 190.000 | 0.000 | 6.912 | 25.36 | 26.12 | 14' 1.2" |
| 3' 5.0" | 140.82 | 3.87 | 190.000 | 0.000 | 6.975 | 27.58 | 26.58 | 14' 0.2" |
| 3' 6.0" | 150.23 | 4.12 | 190.000 | 0.000 | 7.037 | 30.07 | 29.04 | 13' 11.2" |
| 3' 7.0" | 160.08 | 4.39 | 190.000 | 0.000 | 7.099 | 32.78 | 32.12 | 13' 10.2" |
| 3' 8.0" | 170.41 | 4.68 | 190.000 | 0.000 | 7.161 | 35.77 | 35.99 | 13' 9.2" |
| 3' 9.0" | 181.25 | 4.98 | 190.000 | 0.000 | 7.224 | 39.02 | 40.07 | 13' 8.2" |
| 3' 10.0" | 192.52 | 5.28 | 190.000 | 0.000 | 7.287 | 42.23 | 40.85 | 13' 7.2" |
| 3' 11.0" | 204.15 | 5.60 | 190.000 | 0.000 | 7.349 | 45.74 | 44.28 | 13' 6.2" |
| 4' 0.0" | 216.28 | 5.94 | 190.000 | 0.000 | 7.412 | 49.51 | 48.45 | 13' 5.2" |
| 4' 1.0" | 228.95 | 6.28 | 190.000 | 0.000 | 7.474 | 53.63 | 53.56 | 13' 4.2" |
| 4' 2.0" | 242.19 | 6.65 | 190.000 | 0.000 | 7.537 | 58.13 | 59.33 | 13' 3.2" |
| 4' 3.0" | 255.80 | 7.02 | 190.000 | 0.000 | 7.600 | 59.79 | 58.34 | 13' 2.2" |
| 4' 4.0" | 269.40 | 7.40 | 190.000 | 0.000 | 7.660 | 59.79 | 58.34 | 13' 1.2" |
| 4' 5.0" | 283.00 | 7.77 | 190.000 | 0.000 | 7.719 | 59.79 | 58.34 | 13' 0.2" |
| 4' 6.0" | 296.60 | 8.14 | 190.000 | 0.000 | 7.776 | 59.79 | 58.34 | 12' 11.2" |
| 4' 7.0" | 310.20 | 8.52 | 190.000 | 0.000 | 7.831 | 59.79 | 58.34 | 12' 10.2" |
| 4' 8.0" | 323.79 | 8.89 | 190.000 | 0.000 | 7.886 | 59.79 | 58.34 | 12' 9.2" |
| 4' 9.0" | 337.39 | 9.26 | 190.000 | 0.000 | 7.939 | 59.79 | 58.34 | 12' 8.2" |
| 4' 10.0" | 350.99 | 9.64 | 190.000 | 0.000 | 7.992 | 59.79 | 58.34 | 12' 7.2" |
| 4' 11.0" | 364.59 | 10.01 | 190.000 | 0.000 | 8.043 | 59.79 | 58.34 | 12' 6.2" |
| 5' 0.0" | 378.19 | 10.38 | 190.000 | 0.000 | 8.094 | 59.79 | 58.34 | 12' 5.2" |
| 5' 1.0" | 391.79 | 10.75 | 190.000 | 0.000 | 8.145 | 59.79 | 58.34 | 12' 4.2" |
| 5' 2.0" | 405.38 | 11.13 | 190.000 | 0.000 | 8.195 | 59.79 | 58.34 | 12' 3.2" |
| 5' 3.0" | 418.98 | 11.50 | 190.000 | 0.000 | 8.244 | 59.79 | 58.34 | 12' 2.2" |
| 5' 4.0" | 432.58 | 11.87 | 190.000 | 0.000 | 8.293 | 59.79 | 58.34 | 12' 1.2" |
| 5' 5.0" | 446.18 | 12.25 | 190.000 | 0.000 | 8.341 | 59.79 | 58.34 | 12' 0.2" |
| 5' 6.0" | 459.78 | 12.62 | 190.000 | 0.000 | 8.389 | 59.79 | 58.34 | 11' 11.2" |
| 5' 7.0" | 473.38 | 12.99 | 190.000 | 0.000 | 8.436 | 59.79 | 58.34 | 11' 10.2" |
| 5' 8.0" | 486.98 | 13.37 | 190.000 | 0.000 | 8.484 | 59.79 | 58.34 | 11' 9.2" |
| 5' 9.0" | 500.57 | 13.74 | 190.000 | 0.000 | 8.530 | 59.79 | 58.34 | 11' 8.2" |
| 5' 10.0" | 514.17 | 14.11 | 190.000 | 0.000 | 8.577 | 59.79 | 58.34 | 11' 7.2" |
| 5' 11.0" | 527.77 | 14.49 | 190.000 | 0.000 | 8.624 | 59.79 | 58.34 | 11' 6.2" |
| 6' 0.0" | 541.37 | 14.86 | 190.000 | 0.000 | 8.670 | 59.79 | 58.34 | 11' 5.2" |
| 6' 1.0" | 554.97 | 15.23 | 190.000 | 0.000 | 8.716 | 59.79 | 58.34 | 11' 4.2" |
| 6' 2.0" | 568.57 | 15.61 | 190.000 | 0.000 | 8.761 | 59.79 | 58.34 | 11' 3.2" |
| 6' 3.0" | 582.16 | 15.98 | 190.000 | 0.000 | 8.807 | 59.79 | 58.34 | 11' 2.2" |
| 6' 4.0" | 595.76 | 16.35 | 190.000 | 0.000 | 8.852 | 59.79 | 58.34 | 11' 1.2" |
| 6' 5.0" | 609.36 | 16.73 | 190.000 | 0.000 | 8.898 | 59.79 | 58.34 | 11' 0.2" |
| 6' 6.0" | 622.96 | 17.10 | 190.000 | 0.000 | 8.943 | 59.79 | 58.34 | 10' 11.2" |
| 6' 7.0" | 636.56 | 17.47 | 190.000 | 0.000 | 8.987 | 59.79 | 58.34 | 10' 10.2" |
| 6' 8.0" | 650.16 | 17.85 | 190.000 | 0.000 | 9.032 | 59.79 | 58.34 | 10' 9.2" |
| 6' 9.0" | 663.76 | 18.22 | 190.000 | 0.000 | 9.077 | 59.79 | 58.34 | 10' 8.2" |
| 6' 10.0" | 677.35 | 18.59 | 190.000 | 0.000 | 9.121 | 59.79 | 58.34 | 10' 7.2" |
| 6' 11.0" | 690.95 | 18.97 | 190.000 | 0.000 | 9.166 | 59.79 | 58.34 | 10' 6.2" |
| 7' 0.0" | 704.55 | 19.34 | 190.000 | 0.000 | 9.210 | 59.79 | 58.34 | 10' 5.2" |
| 7' 1.0" | 718.15 | 19.71 | 190.000 | 0.000 | 9.254 | 59.79 | 58.34 | 10' 4.2" |
| 7' 2.0" | 731.75 | 20.09 | 190.000 | 0.000 | 9.298 | 59.79 | 58.34 | 10' 3.2" |
| 7' 3.0" | 745.35 | 20.46 | 190.000 | 0.000 | 9.342 | 59.79 | 58.34 | 10' 2.2" |
| 7' 4.0" | 758.95 | 20.83 | 190.000 | 0.000 | 9.386 | 59.79 | 58.34 | 10' 1.2" |
| 7' 5.0" | 772.54 | 21.21 | 190.000 | 0.000 | 9.430 | 59.79 | 58.34 | 10' 0.2" |
| 7' 6.0" | 786.14 | 21.58 | 190.000 | 0.000 | 9.474 | 59.79 | 58.34 | 9' 11.2" |
| 7' 7.0" | 799.74 | 21.95 | 190.000 | 0.000 | 9.518 | 59.79 | 58.34 | 9' 10.2" |
| 7' 8.0" | 813.34 | 22.33 | 190.000 | 0.000 | 9.561 | 59.79 | 58.34 | 9' 9.2" |
| 7' 9.0" | 826.94 | 22.70 | 190.000 | 0.000 | 9.605 | 59.79 | 58.34 | 9' 8.2" |
| 7' 10.0" | 840.54 | 23.07 | 190.000 | 0.000 | 9.648 | 59.79 | 58.34 | 9' 7.2" |
| 7' 11.0" | 854.13 | 23.45 | 190.000 | 0.000 | 9.692 | 59.79 | 58.34 | 9' 6.2" |
| 8' 0.0" | 867.73 | 23.82 | 190.000 | 0.000 | 9.735 | 59.79 | 58.34 | 9' 5.2" |
| 8' 1.0" | 881.33 | 24.19 | 190.000 | 0.000 | 9.779 | 59.79 | 58.34 | 9' 4.2" |
| 8' 2.0" | 894.93 | 24.57 | 190.000 | 0.000 | 9.822 | 59.79 | 58.34 | 9' 3.2" |
| 8' 3.0" | 908.53 | 24.94 | 190.000 | 0.000 | 9.865 | 59.79 | 58.34 | 9' 2.2" |
| 8' 4.0" | 922.13 | 25.31 | 190.000 | 0.000 | 9.908 | 59.79 | 58.34 | 9' 1.2" |
| 8' 5.0" | 935.73 | 25.69 | 190.000 | 0.000 | 9.952 | 59.79 | 58.34 | 9' 0.2" |
| 8' 6.0" | 949.32 | 26.06 | 190.000 | 0.000 | 9.995 | 59.79 | 58.34 | 8' 11.2" |
| 8' 7.0" | 962.92 | 26.43 | 190.000 | 0.000 | 10.038 | 59.79 | 58.34 | 8' 10.2" |
| 8' 8.0" | 976.52 | 26.81 | 190.000 | 0.000 | 10.081 | 59.79 | 58.34 | 8' 9.2" |
| 8' 9.0" | 990.12 | 27.18 | 190.000 | 0.000 | 10.124 | 59.79 | 58.34 | 8' 8.2" |
| 8' 10.0" | 1003.72 | 27.55 | 190.000 | 0.000 | 10.167 | 59.79 | 58.34 | 8' 7.2" |
| 8' 11.0" | 1017.32 | 27.93 | 190.000 | 0.000 | 10.210 | 59.79 | 58.34 | 8' 6.2" |
| 9' 0.0" | 1030.91 | 28.30 | 190.000 | 0.000 | 10.253 | 59.79 | 58.34 | 8' 5.2" |
| 9' 1.0" | 1044.51 | 28.67 | 190.000 | 0.000 | 10.295 | 59.79 | 58.34 | 8' 4.2" |
| 9' 2.0" | 1058.11 | 29.05 | 190.000 | 0.000 | 10.338 | 59.79 | 58.34 | 8' 3.2" |
| 9' 3.0" | 1071.71 | 29.42 | 190.000 | 0.000 | 10.381 | 59.79 | 58.34 | 8' 2.2" |
| 9' 4.0" | 1085.31 | 29.79 | 190.000 | 0.000 | 10.424 | 59.79 | 58.34 | 8' 1.2" |
| 9' 5.0" | 1098.91 | 30.17 | 190.000 | 0.000 | 10.467 | 59.79 | 58.34 | 8' 0.2" |
| 9' 6.0" | 1112.51 | 30.54 | 190.000 | 0.000 | 10.509 | 59.79 | 58.34 | 7' 11.2" |
| 9' 7.0" | 1126.10 | 30.91 | 190.000 | 0.000 | 10.552 | 59.79 | 58.34 | 7' 10.2" |
| 9' 8.0" | 1139.70 | 31.29 | 190.000 | 0.000 | 10.595 | 59.79 | 58.34 | 7' 9.2" |
| 9' 9.0" | 1153.30 | 31.66 | 190.000 | 0.000 | 10.637 | 59.79 | 58.34 | 7' 8.2" |
| 9' 10.0" | 1166.90 | 32.03 | 190.000 | 0.000 | 10.680 | 59.79 | 58.34 | 7' 7.2" |
| 9' 11.0" | 1180.50 | 32.41 | 190.000 | 0.000 | 10.723 | 59.79 | 58.34 | 7' 6.2" |
| 10' 0.0" | 1194.10 | 32.78 | 190.000 | 0.000 | 10.765 | 59.79 | 58.34 | 7' 5.2" |
| 10' 1.0" | 1207.70 | 33.15 | 190.000 | 0.000 | 10.808 | 59.79 | 58.34 | 7' 4.2" |
| 10' 2.0" | 1221.29 | 33.53 | 190.000 | 0.000 | 10.850 | 59.79 | 58.34 | 7' 3.2" |
| 10' 3.0" | 1234.89 | 33.90 | 190.000 | 0.000 | 10.893 | 59.79 | 58.34 | 7' 2.2" |
| 10' 4.0" | 1248.49 | 34.27 | 190.000 | 0.000 | 10.935 | 59.79 | 58.34 | 7' 1.2" |
| 10' 5.0" | 1262.09 | 34.65 | 190.000 | 0.000 | 10.978 | 59.79 | 58.34 | 7' 0.2" |
| 10' 6.0" | 1275.69 | 35.02 | 190.000 | 0.000 | 11.020 | 59.79 | 58.34 | 6' 11.2" |
| 10' 7.0" | 1289.29 | 35.39 | 190.000 | 0.000 | 11.063 | 59.79 | 58.34 | 6' 10.2" |
| 10' 8.0" | 1302.88 | 35.77 | 190.000 | 0.000 | 11.105 | 59.79 | 58.34 | 6' 9.2" |
| 10' 9.0" | 1316.48 | 36.14 | 190.000 | 0.000 | 11.147 | 59.79 | 58.34 | 6' 8.2" |
| 10' 10.0" | 1330.08 | 36.51 | 190.000 | 0.000 | 11.190 | 59.79 | 58.34 | 6' 7.2" |
| 10' 11.0" | 1343.68 | 36.89 | 190.000 | 0.000 | 11.232 | 59.79 | 58.34 | 6' 6.2" |
| 11' 0.0" | 1357.28 | 37.26 | 190.000 | 0.000 | 11.275 | 59.79 | 58.34 | 6' 5.2" |
| 11' 1.0" | 1370.88 | 37.63 | 190.000 | 0.000 | 11.317 | 59.79 | 58.34 | 6' 4.2" |
| 11' 2.0" | 1384.48 | 38.01 | 190.000 | 0.000 | 11.359 | 59.79 | 58.34 | 6' 3.2" |
| 11' 3.0" | 1398.07 | 38.38 | 190.000 | 0.000 | 11.402 | 59.79 | 58.34 | 6' 2.2" |
| 11' 4.0" | 1411.67 | 38.75 | 190.000 | 0.000 | 11.444 | 59.79 | 58.34 | 6' 1.2" |
| 11' 5.0" | 1425.27 | 39.13 | 190.000 | 0.000 | 11.486 | 59.79 | 58.34 | 6' 0.2" |
| 11' 6.0" | 1438.87 | 39.50 | 190.000 | 0.000 | 11.529 | 59.79 | 58.34 | 5' 11.2" |
| 11' 7.0" | 1452.47 | 39.87 | 190.000 | 0.000 | 11.571 | 59.79 | 58.34 | 5' 10.2" |
| 11' 8.0" | 1466.07 | 40.24 | 190.000 | 0.000 | 11.613 | 59.79 | 58.34 | 5' 9.2" |
| 11' 9.0" | 1479.66 | 40.62 | 190.000 | 0.000 | 11.655 | 59.79 | 58.34 | 5' 8.2" |
| 11' 10.0" | 1493.26 | 40.99 | 190.000 | 0.000 | 11.698 | 59.79 | 58.34 | 5' 7.2" |
| 11' 11.0" | 1506.86 | 41.36 | 190.000 | 0.000 | 11.740 | 59.79 | 58.34 | 5' 6.2" |
| 12' 0.0" | 1520.46 | 41.74 | 190.000 | 0.000 | 11.782 | 59.79 | 58.34 | 5' 5.2" |
| 12' 1.0" | 1534.06 | 42.11 | 190.000 | 0.000 | 11.824 | 59.79 | 58.34 | 5' 4.2" |
| 12' 2.0" | 1547.66 | 42.48 | 190.000 | 0.000 | 11.867 | 59.79 | 58.34 | 5' 3.2" |
| 12' 3.0" | 1561.26 | 42.86 | 190.000 | 0.000 | 11.909 | 59.79 | 58.34 | 5' 2.2" |
| 12' 4.0" | 1574.85 | 43.23 | 190.000 | 0.000 | 11.951 | 59.79 | 58.34 | 5' 1.2" |
| 12' 5.0" | 1588.45 | 43.60 | 190.000 | 0.000 | 11.993 | 59.79 | 58.34 | 5' 0.2" |
| 12' 6.0" | 1602.05 | 43.98 | 190.000 | 0.000 | 12.035 | 59.79 | 58.34 | 4' 11.2" |
| 12' 7.0" | 1615.65 | 44.35 | 190.000 | 0.000 | 12.077 | 59.79 | 58.34 | 4' 10.2" |
| 12' 8.0" | 1629.25 | 44.72 | 190.000 | 0.000 | 12.120 | 59.79 | 58.34 | 4' 9.2" |
| 12' 9.0" | 1642.85 | 45.10 | 190.000 | 0.000 | 12.162 | 59.79 | 58.34 | 4' 8.2" |
| 12' 10.0" | 1656.45 | 45.47 | 190.000 | 0.000 | 12.204 | 59.79 | 58.34 | 4' 7.2" |
| 12' 11.0" | 1670.04 | 45.84 | 190.000 | 0.000 | 12.246 | 59.79 | 58.34 | 4' 6.2" |
| 13' 0.0" | 1683.64 | 46.22 | 190.000 | 0.000 | 12.288 | 59.79 | 58.34 | 4' 5.2" |
| 13' 1.0" | 1697.24 | 46.59 | 190.000 | 0.000 | 12.330 | 59.79 | 58.34 | 4' 4.2" |
| 13' 2.0" | 1710.84 | 46.96 | 190.000 | 0.000 | 12.372 | 59.79 | 58.34 | 4' 3.2" |
| 13' 3.0" | 1724.44 | 47.34 | 190.000 | 0.000 | 12.414 | 59.79 | 58.34 | 4' 2.2" |
| 13' 4.0" | 1738.04 | 47.71 | 190.000 | 0.000 | 12.457 | 59.79 | 58.34 | 4' 1.2" |
| 13' 5.0" | 1751.63 | 48.08 | 190.000 | 0.000 | 12.499 | 59.79 | 58.34 | 4' 0.2" |
| 13' 6.0" | 1765.23 | 48.46 | 190.000 | 0.000 | 12.541 | 59.79 | 58.34 | 3' 11.2" |
| 13' 7.0" | 1778.83 | 48.83 | 190.000 | 0.000 | 12.583 | 59.79 | 58.34 | 3' 10.2" |
| 13' 8.0" | 1792.43 | 49.20 | 190.000 | 0.000 | 12.625 | 59.79 | 58.34 | 3' 9.2" |
| 13' 9.0" | 1806.03 | 49.58 | 190.000 | 0.000 | 12.667 | 59.79 | 58.34 | 3' 8.2" |
| 13' 10.0" | 1819.63 | 49.95 | 190.000 | 0.000 | 12.709 | 59.79 | 58.34 | 3' 7.2" |
| 13' 11.0" | 1833.23 | 50.32 | 190.000 | 0.000 | 12.751 | 59.79 | 58.34 | 3' 6.2" |
| 14' 0.0" | 1846.82 | 50.70 | 190.000 | 0.000 | 12.793 | 59.79 | 58.34 | 3' 5.2" |
| 14' 1.0" | 1860.42 | 51.07 | 190.000 | 0.000 | 12.835 | 59.79 | 58.34 | 3' 4.2" |
| 14' 2.0" | 1874.02 | 51.44 | 190.000 | 0.000 | 12.877 | 59.79 | 58.34 | 3' 3.2" |
| 14' 3.0" | 1887.62 | 51.82 | 190.000 | 0.000 | 12.919 | 59.79 | 58.34 | 3' 2.2" |
| 14' 4.0" | 1901.22 | 52.19 | 190.000 | 0.000 | 12.961 | 59.79 | 58.34 | 3' 1.2" |
| 14' 5.0" | 1914.82 | 52.56 | 190.000 | 0.000 | 13.003 | 59.79 | 58.34 | 3' 0.2" |
| 14' 6.0" | 1928.41 | 52.94 | 190.000 | 0.000 | 13.045 | 59.79 | 58.34 | 2' 11.2" |
| 14' 7.0" | 1942.01 | 53.31 | 190.000 | 0.000 | 13.087 | 59.79 | 58.34 | 2' 10.2" |
| 14' 8.0" | 1955.61 | 53.68 | 190.000 | 0.000 | 13.129 | 59.79 | 58.34 | 2' 9.2" |
| 14' 9.0" | 1969.21 | 54.06 | 190.000 | 0.000 | 13.171 | 59.79 | 58.34 | 2' 8.2" |
| 14' 10.0" | 1982.81 | 54.43 | 190.000 | 0.000 | 13.213 | 59.79 | 58.34 | 2' 7.2" |
| 14' 11.0" | 1996.41 | 54.80 | 190.000 | 0.000 | 13.255 | 59.79 | 58.34 | 2' 6.2" |
| 15' 0.0" | 2010.01 | 55.18 | 190.000 | 0.000 | 13.297 | 59.79 | 58.34 | 2' 5.2" |
| 15' 1.0" | 2023.60 | 55.55 | 190.000 | 0.000 | 13.339 | 59.79 | 58.34 | 2' 4.2" |
| 15' 2.0" | 2037.20 | 55.92 | 190.000 | 0.000 | 13.381 | 59.79 | 58.34 | 2' 3.2" |
| 15' 3.0" | 2050.80 | 56.30 | 190.000 | 0.000 | 13.423 | 59.79 | 58.34 | 2' 2.2" |
| 15' 4.0" | 2064.40 | 56.67 | 190.000 | 0.000 | 13.465 | 59.79 | 58.34 | 2' 1.2" |
| 15' 5.0" | 2078.00 | 57.04 | 190.000 | 0.000 | 13.507 | 59.79 | 58.34 | 2' 0.2" |
| 15' 6.0" | 2091.60 | 57.42 | 190.000 | 0.000 | 13.549 | 59.79 | 58.34 | 1' 11.2" |
| 15' 7.0" | 2105.20 | 57.79 | 190.000 | 0.000 | 13.591 | 59.79 | 58.34 | 1' 10.2" |
| 15' 8.0" | 2118.79 | 58.16 | 190.000 | 0.000 | 13.633 | 59.79 | 58.34 | 1' 9.2" |
| 15' 9.0" | 2132.39 | 58.54 | 190.000 | 0.000 | 13.675 | 59.79 | 58.34 | 1' 8.2" |
| 15' 10.0" | 2145.99 | 58.91 | 190.000 | 0.000 | 13.717 | 59.79 | 58.34 | 1' 7.2" |
| 15' 11.0" | 2159.59 | 59.28 | 190.000 | 0.000 | 13.759 | 59.79 | 58.34 | 1' 6.2" |
| 16' 0.0" | 2173.19 | 59.66 | 190.000 | 0.000 | 13.801 | 59.79 | 58.34 | 1' 5.2" |
| 16' 1.0" | 2186.79 | 60.03 | 190.000 | 0.000 | 13.843 | 59.79 | 58.34 | 1' 4.2" |
| 16' 2.0" | 2200.38 | 60.40 | 190.000 | 0.000 | 13.885 | 59.79 | 58.34 | 1' 3.2" |
| 16' 3.0" | 2213.98 | 60.78 | 190.000 | 0.000 | 13.927 | 59.79 | 58.34 | 1' 2.2" |
| 16' 4.0" | 2227.58 | 61.15 | 190.000 | 0.000 | 13.969 | 59.79 | 58.34 | 1' 1.2" |
| 16' 5.0" | 2241.18 | 61.52 | 190.000 | 0.000 | 14.010 | 59.79 | 58.34 | 1' 0.2" |
| 16' 6.0" | 2254.86 | 61.90 | 190.000 | 0.000 | 14.052 | 59.46 | 60.58 | 0' 11.2" |
| 16' 7.0" | 2268.52 | 62.27 | 190.000 | 0.000 | 14.094 | 58.42 | 59.04 | 0' 10.2" |
| 16' 8.0" | 2282.03 | 62.64 | 190.000 | 0.000 | 14.135 | 57.39 | 57.55 | 0' 9.2" |
| 16' 9.0" | 2295.38 | 63.01 | 190.000 | 0.000 | 14.176 | 56.39 | 56.10 | 0' 8.2" |
| 16' 10.0" | 2308.57 | 63.37 | 190.000 | 0.000 | 14.216 | 55.40 | 54.69 | 0' 7.2" |
| 16' 11.0" | 2321.61 | 63.73 | 190.000 | 0.000 | 14.256 | 54.42 | 53.31 | 0' 6.2" |
| 17' 0.0" | 2334.50 | 64.08 | 190.000 | 0.000 | 14.296 | 53.46 | 51.97 | 0' 5.2" |
| 17' 1.0" | 2347.03 | 64.43 | 190.000 | 0.000 | 14.334 | 48.71 | 47.05 | 0' 4.2" |
| 17' 2.0" | 2358.98 | 64.76 | 190.000 | 0.000 | 14.371 | 44.42 | 42.74 | 0' 3.2" |
| 17' 3.0" | 2370.44 | 65.07 | 190.000 | 0.000 | 14.406 | 40.61 | 40.85 | 0' 2.2" |
| 17' 4.0" | 2381.48 | 65.37 | 190.000 | 0.000 | 14.440 | 36.94 | 36.31 | 0' 1.2" |
| FULL | 2393.53 | 65.70 | 190.000 | 0.000 | 14.478 | 0.00 | 0.00 | 0' 0.2" |

No Trim, No Heel

| Tank Soundings for DB5.C containing DRY.2.0 (0.985) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sounding (Ft.-In.) | Volume (ft³) | Weight (LT) | LCG (ft) | TCG (ft) | VCG (ft) | FSMt (LT-ft) | FSMl (LT-ft) | Ullage (Ft.-In.) |
| 0' 0.0" | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 14' 3.0" |
| 0' 1.0" | 0.09 | 0.00 | 216.000 | 0.000 | 7.549 | 0.01 | 0.00 | 14' 2.0" |
| 0' 2.0" | 0.26 | 0.01 | 216.000 | 0.000 | 7.607 | 0.02 | 0.02 | 14' 1.0" |
| 0' 3.0" | 0.48 | 0.01 | 216.000 | 0.000 | 7.661 | 0.02 | 0.02 | 14' 0.0" |
| 0' 4.0" | 0.76 | 0.02 | 216.000 | 0.000 | 7.714 | 0.03 | 0.04 | 13' 11.0" |
| 0' 5.0" | 1.14 | 0.03 | 216.000 | 0.000 | 7.770 | 0.05 | 0.07 | 13' 10.0" |
| 0' 6.0" | 1.61 | 0.04 | 216.000 | 0.000 | 7.829 | 0.08 | 0.10 | 13' 9.0" |
| 0' 7.0" | 2.18 | 0.06 | 216.000 | 0.000 | 7.889 | 0.12 | 0.15 | 13' 8.0" |
| 0' 8.0" | 2.80 | 0.08 | 216.000 | 0.000 | 7.946 | 0.15 | 0.16 | 13' 7.0" |
| 0' 9.0" | 3.56 | 0.10 | 216.000 | 0.000 | 8.004 | 0.20 | 0.23 | 13' 6.0" |
| 0' 10.0" | 4.44 | 0.12 | 216.000 | 0.000 | 8.063 | 0.27 | 0.31 | 13' 5.0" |
| 0' 11.0" | 5.47 | 0.15 | 216.000 | 0.000 | 8.123 | 0.37 | 0.43 | 13' 4.0" |
| 1' 0.0" | 6.65 | 0.18 | 216.000 | 0.000 | 8.185 | 0.46 | 0.42 | 13' 3.0" |
| 1' 1.0" | 7.92 | 0.22 | 216.000 | 0.000 | 8.244 | 0.59 | 0.60 | 13' 2.0" |
| 1' 2.0" | 9.37 | 0.26 | 216.000 | 0.000 | 8.305 | 0.74 | 0.79 | 13' 1.0" |
| 1' 3.0" | 11.00 | 0.30 | 216.000 | 0.000 | 8.366 | 0.91 | 0.98 | 13' 0.0" |
| 1' 4.0" | 12.81 | 0.35 | 216.000 | 0.000 | 8.427 | 1.12 | 1.22 | 12' 11.0" |
| 1' 5.0" | 14.80 | 0.41 | 216.000 | 0.000 | 8.488 | 1.32 | 1.24 | 12' 10.0" |
| 1' 6.0" | 16.92 | 0.46 | 216.000 | 0.000 | 8.548 | 1.60 | 1.61 | 12' 9.0" |
| 1' 7.0" | 19.28 | 0.53 | 216.000 | 0.000 | 8.610 | 1.93 | 2.04 | 12' 8.0" |
| 1' 8.0" | 21.88 | 0.60 | 216.000 | 0.000 | 8.672 | 2.27 | 2.40 | 12' 7.0" |
| 1' 9.0" | 24.69 | 0.68 | 216.000 | 0.000 | 8.734 | 2.66 | 2.83 | 12' 6.0" |
| 1' 10.0" | 27.70 | 0.76 | 216.000 | 0.000 | 8.795 | 3.06 | 2.92 | 12' 5.0" |
| 1' 11.0" | 30.89 | 0.85 | 216.000 | 0.000 | 8.856 | 3.56 | 3.55 | 12' 4.0" |
| 2' 0.0" | 34.38 | 0.94 | 216.000 | 0.000 | 8.918 | 4.15 | 4.35 | 12' 3.0" |
| 2' 1.0" | 38.15 | 1.05 | 216.000 | 0.000 | 8.980 | 4.79 | 5.00 | 12' 2.0" |
| 2' 2.0" | 42.21 | 1.16 | 216.000 | 0.000 | 9.042 | 5.49 | 5.73 | 12' 1.0" |
| 2' 3.0" | 46.47 | 1.28 | 216.000 | 0.000 | 9.104 | 6.17 | 5.91 | 12' 0.0" |
| 2' 4.0" | 50.97 | 1.40 | 216.000 | 0.000 | 9.165 | 6.98 | 6.91 | 11' 11.0" |
| 2' 5.0" | 55.80 | 1.53 | 216.000 | 0.000 | 9.227 | 7.93 | 8.25 | 11' 10.0" |
| 2' 6.0" | 60.97 | 1.67 | 216.000 | 0.000 | 9.290 | 8.92 | 9.28 | 11' 9.0" |
| 2' 7.0" | 66.46 | 1.82 | 216.000 | 0.000 | 9.352 | 10.01 | 10.41 | 11' 8.0" |
| 2' 8.0" | 72.17 | 1.98 | 216.000 | 0.000 | 9.414 | 11.12 | 10.73 | 11' 7.0" |
| 2' 9.0" | 78.20 | 2.15 | 216.000 | 0.000 | 9.476 | 12.41 | 12.26 | 11' 6.0" |
| 2' 10.0" | 84.60 | 2.32 | 216.000 | 0.000 | 9.538 | 13.84 | 14.25 | 11' 5.0" |
| 2' 11.0" | 91.40 | 2.51 | 216.000 | 0.000 | 9.600 | 15.36 | 15.91 | 11' 4.0" |
| 3' 0.0" | 98.56 | 2.71 | 216.000 | 0.000 | 9.663 | 16.89 | 16.25 | 11' 3.0" |
| 3' 1.0" | 105.95 | 2.91 | 216.000 | 0.000 | 9.725 | 18.63 | 17.99 | 11' 2.0" |
| 3' 2.0" | 113.72 | 3.12 | 216.000 | 0.000 | 9.787 | 20.54 | 20.19 | 11' 1.0" |
| 3' 3.0" | 121.93 | 3.35 | 216.000 | 0.000 | 9.849 | 22.68 | 23.03 | 11' 0.0" |
| 3' 4.0" | 130.59 | 3.58 | 216.000 | 0.000 | 9.912 | 24.90 | 25.66 | 10' 11.0" |
| 3' 5.0" | 139.63 | 3.83 | 216.000 | 0.000 | 9.974 | 27.08 | 26.11 | 10' 10.0" |
| 3' 6.0" | 148.96 | 4.09 | 216.000 | 0.000 | 10.036 | 29.53 | 28.53 | 10' 9.0" |
| 3' 7.0" | 158.72 | 4.36 | 216.000 | 0.000 | 10.098 | 32.19 | 31.55 | 10' 8.0" |
| 3' 8.0" | 168.95 | 4.64 | 216.000 | 0.000 | 10.161 | 35.13 | 35.37 | 10' 7.0" |
| 3' 9.0" | 179.70 | 4.93 | 216.000 | 0.000 | 10.224 | 38.32 | 39.36 | 10' 6.0" |
| 3' 10.0" | 190.86 | 5.24 | 216.000 | 0.000 | 10.286 | 41.46 | 40.11 | 10' 5.0" |
| 3' 11.0" | 202.39 | 5.56 | 216.000 | 0.000 | 10.349 | 44.90 | 43.48 | 10' 4.0" |
| 4' 0.0" | 214.41 | 5.89 | 216.000 | 0.000 | 10.411 | 48.60 | 47.57 | 10' 3.0" |
| 4' 1.0" | 226.96 | 6.23 | 216.000 | 0.000 | 10.474 | 52.64 | 52.58 | 10' 2.0" |
| 4' 2.0" | 240.08 | 6.59 | 216.000 | 0.000 | 10.537 | 57.06 | 58.24 | 10' 1.0" |
| 4' 3.0" | 253.57 | 6.96 | 216.000 | 0.000 | 10.599 | 58.69 | 57.27 | 10' 0.0" |
| 4' 4.0" | 267.04 | 7.33 | 216.000 | 0.000 | 10.660 | 58.69 | 57.27 | 9' 11.0" |
| 4' 5.0" | 280.51 | 7.70 | 216.000 | 0.000 | 10.718 | 58.69 | 57.27 | 9' 10.0" |
| 4' 6.0" | 293.98 | 8.07 | 216.000 | 0.000 | 10.775 | 58.69 | 57.27 | 9' 9.0" |
| 4' 7.0" | 307.46 | 8.44 | 216.000 | 0.000 | 10.831 | 58.69 | 57.27 | 9' 8.0" |
| 4' 8.0" | 320.93 | 8.81 | 216.000 | 0.000 | 10.885 | 58.69 | 57.27 | 9' 7.0" |
| 4' 9.0" | 334.40 | 9.18 | 216.000 | 0.000 | 10.939 | 58.69 | 57.27 | 9' 6.0" |
| 4' 10.0" | 347.88 | 9.55 | 216.000 | 0.000 | 10.991 | 58.69 | 57.27 | 9' 5.0" |
| 4' 11.0" | 361.35 | 9.92 | 216.000 | 0.000 | 11.043 | 58.69 | 57.27 | 9' 4.0" |
| 5' 0.0" | 374.82 | 10.29 | 216.000 | 0.000 | 11.094 | 58.69 | 57.27 | 9' 3.0" |
| 5' 1.0" | 388.29 | 10.66 | 216.000 | 0.000 | 11.144 | 58.69 | 57.27 | 9' 2.0" |
| 5' 2.0" | 401.77 | 11.03 | 216.000 | 0.000 | 11.194 | 58.69 | 57.27 | 9' 1.0" |
| 5' 3.0" | 415.24 | 11.40 | 216.000 | 0.000 | 11.243 | 58.69 | 57.27 | 9' 0.0" |
| 5' 4.0" | 428.71 | 11.77 | 216.000 | 0.000 | 11.292 | 58.69 | 57.27 | 8' 11.0" |
| 5' 5.0" | 442.19 | 12.14 | 216.000 | 0.000 | 11.340 | 58.69 | 57.27 | 8' 10.0" |
| 5' 6.0" | 455.66 | 12.51 | 216.000 | 0.000 | 11.388 | 58.69 | 57.27 | 8' 9.0" |
| 5' 7.0" | 469.13 | 12.88 | 216.000 | 0.000 | 11.436 | 58.69 | 57.27 | 8' 8.0" |
| 5' 8.0" | 482.60 | 13.25 | 216.000 | 0.000 | 11.483 | 58.69 | 57.27 | 8' 7.0" |
| 5' 9.0" | 496.08 | 13.62 | 216.000 | 0.000 | 11.530 | 58.69 | 57.27 | 8' 6.0" |
| 5' 10.0" | 509.55 | 13.99 | 216.000 | 0.000 | 11.577 | 58.69 | 57.27 | 8' 5.0" |
| 5' 11.0" | 523.02 | 14.36 | 216.000 | 0.000 | 11.623 | 58.69 | 57.27 | 8' 4.0" |
| 6' 0.0" | 536.50 | 14.73 | 216.000 | 0.000 | 11.669 | 58.69 | 57.27 | 8' 3.0" |
| 6' 1.0" | 549.97 | 15.10 | 216.000 | 0.000 | 11.715 | 58.69 | 57.27 | 8' 2.0" |
| 6' 2.0" | 563.44 | 15.47 | 216.000 | 0.000 | 11.761 | 58.69 | 57.27 | 8' 1.0" |
| 6' 3.0" | 576.91 | 15.84 | 216.000 | 0.000 | 11.806 | 58.69 | 57.27 | 8' 0.0" |
| 6' 4.0" | 590.39 | 16.21 | 216.000 | 0.000 | 11.852 | 58.69 | 57.27 | 7' 11.0" |
| 6' 5.0" | 603.86 | 16.58 | 216.000 | 0.000 | 11.897 | 58.69 | 57.27 | 7' 10.0" |
| 6' 6.0" | 617.33 | 16.95 | 216.000 | 0.000 | 11.942 | 58.69 | 57.27 | 7' 9.0" |
| 6' 7.0" | 630.81 | 17.32 | 216.000 | 0.000 | 11.987 | 58.69 | 57.27 | 7' 8.0" |
| 6' 8.0" | 644.28 | 17.69 | 216.000 | 0.000 | 12.032 | 58.69 | 57.27 | 7' 7.0" |
| 6' 9.0" | 657.75 | 18.06 | 216.000 | 0.000 | 12.076 | 58.69 | 57.27 | 7' 6.0" |
| 6' 10.0" | 671.22 | 18.43 | 216.000 | 0.000 | 12.121 | 58.69 | 57.27 | 7' 5.0" |
| 6' 11.0" | 684.70 | 18.80 | 216.000 | 0.000 | 12.165 | 58.69 | 57.27 | 7' 4.0" |
| 7' 0.0" | 698.17 | 19.17 | 216.000 | 0.000 | 12.210 | 58.69 | 57.27 | 7' 3.0" |
| 7' 1.0" | 711.64 | 19.54 | 216.000 | 0.000 | 12.254 | 58.69 | 57.27 | 7' 2.0" |
| 7' 2.0" | 725.12 | 19.91 | 216.000 | 0.000 | 12.298 | 58.69 | 57.27 | 7' 1.0" |
| 7' 3.0" | 738.59 | 20.27 | 216.000 | 0.000 | 12.342 | 58.69 | 57.27 | 7' 0.0" |
| 7' 4.0" | 752.06 | 20.64 | 216.000 | 0.000 | 12.386 | 58.69 | 57.27 | 6' 11.0" |
| 7' 5.0" | 765.53 | 21.01 | 216.000 | 0.000 | 12.430 | 58.69 | 57.27 | 6' 10.0" |
| 7' 6.0" | 779.01 | 21.38 | 216.000 | 0.000 | 12.474 | 58.69 | 57.27 | 6' 9.0" |
| 7' 7.0" | 792.48 | 21.75 | 216.000 | 0.000 | 12.517 | 58.69 | 57.27 | 6' 8.0" |
| 7' 8.0" | 805.95 | 22.12 | 216.000 | 0.000 | 12.561 | 58.69 | 57.27 | 6' 7.0" |
| 7' 9.0" | 819.43 | 22.49 | 216.000 | 0.000 | 12.604 | 58.69 | 57.27 | 6' 6.0" |
| 7' 10.0" | 832.90 | 22.86 | 216.000 | 0.000 | 12.648 | 58.69 | 57.27 | 6' 5.0" |
| 7' 11.0" | 846.37 | 23.23 | 216.000 | 0.000 | 12.691 | 58.69 | 57.27 | 6' 4.0" |
| 8' 0.0" | 859.84 | 23.60 | 216.000 | 0.000 | 12.735 | 58.69 | 57.27 | 6' 3.0" |
| 8' 1.0" | 873.32 | 23.97 | 216.000 | 0.000 | 12.778 | 58.69 | 57.27 | 6' 2.0" |
| 8' 2.0" | 886.79 | 24.34 | 216.000 | 0.000 | 12.822 | 58.69 | 57.27 | 6' 1.0" |
| 8' 3.0" | 900.26 | 24.71 | 216.000 | 0.000 | 12.865 | 58.69 | 57.27 | 6' 0.0" |
| 8' 4.0" | 913.74 | 25.08 | 216.000 | 0.000 | 12.908 | 58.69 | 57.27 | 5' 11.0" |
| 8' 5.0" | 927.21 | 25.45 | 216.000 | 0.000 | 12.951 | 58.69 | 57.27 | 5' 10.0" |
| 8' 6.0" | 940.68 | 25.82 | 216.000 | 0.000 | 12.994 | 58.69 | 57.27 | 5' 9.0" |
| 8' 7.0" | 954.15 | 26.19 | 216.000 | 0.000 | 13.037 | 58.69 | 57.27 | 5' 8.0" |
| 8' 8.0" | 967.63 | 26.56 | 216.000 | 0.000 | 13.080 | 58.69 | 57.27 | 5' 7.0" |
| 8' 9.0" | 981.10 | 26.93 | 216.000 | 0.000 | 13.123 | 58.69 | 57.27 | 5' 6.0" |
| 8' 10.0" | 994.57 | 27.30 | 216.000 | 0.000 | 13.166 | 58.69 | 57.27 | 5' 5.0" |
| 8' 11.0" | 1008.05 | 27.67 | 216.000 | 0.000 | 13.209 | 58.69 | 57.27 | 5' 4.0" |
| 9' 0.0" | 1021.52 | 28.04 | 216.000 | 0.000 | 13.252 | 58.69 | 57.27 | 5' 3.0" |
| 9' 1.0" | 1034.99 | 28.41 | 216.000 | 0.000 | 13.295 | 58.69 | 57.27 | 5' 2.0" |
| 9' 2.0" | 1048.46 | 28.78 | 216.000 | 0.000 | 13.338 | 58.69 | 57.27 | 5' 1.0" |
| 9' 3.0" | 1061.94 | 29.15 | 216.000 | 0.000 | 13.381 | 58.69 | 57.27 | 5' 0.0" |
| 9' 4.0" | 1075.41 | 29.52 | 216.000 | 0.000 | 13.423 | 58.69 | 57.27 | 4' 11.0" |
| 9' 5.0" | 1088.88 | 29.89 | 216.000 | 0.000 | 13.466 | 58.69 | 57.27 | 4' 10.0" |
| 9' 6.0" | 1102.36 | 30.26 | 216.000 | 0.000 | 13.509 | 58.69 | 57.27 | 4' 9.0" |
| 9' 7.0" | 1115.83 | 30.63 | 216.000 | 0.000 | 13.552 | 58.69 | 57.27 | 4' 8.0" |
| 9' 8.0" | 1129.30 | 31.00 | 216.000 | 0.000 | 13.594 | 58.69 | 57.27 | 4' 7.0" |
| 9' 9.0" | 1142.77 | 31.37 | 216.000 | 0.000 | 13.637 | 58.69 | 57.27 | 4' 6.0" |
| 9' 10.0" | 1156.25 | 31.74 | 216.000 | 0.000 | 13.679 | 58.69 | 57.27 | 4' 5.0" |
| 9' 11.0" | 1169.72 | 32.11 | 216.000 | 0.000 | 13.722 | 58.69 | 57.27 | 4' 4.0" |
| 10' 0.0" | 1183.19 | 32.48 | 216.000 | 0.000 | 13.765 | 58.69 | 57.27 | 4' 3.0" |
| 10' 1.0" | 1196.67 | 32.85 | 216.000 | 0.000 | 13.807 | 58.69 | 57.27 | 4' 2.0" |
| 10' 2.0" | 1210.14 | 33.22 | 216.000 | 0.000 | 13.850 | 58.69 | 57.27 | 4' 1.0" |
| 10' 3.0" | 1223.61 | 33.59 | 216.000 | 0.000 | 13.892 | 58.69 | 57.27 | 4' 0.0" |
| 10' 4.0" | 1237.08 | 33.96 | 216.000 | 0.000 | 13.935 | 58.69 | 57.27 | 3' 11.0" |
| 10' 5.0" | 1250.56 | 34.33 | 216.000 | 0.000 | 13.977 | 58.69 | 57.27 | 3' 10.0" |
| 10' 6.0" | 1264.03 | 34.70 | 216.000 | 0.000 | 14.020 | 58.69 | 57.27 | 3' 9.0" |
| 10' 7.0" | 1277.50 | 35.07 | 216.000 | 0.000 | 14.062 | 58.69 | 57.27 | 3' 8.0" |
| 10' 8.0" | 1290.98 | 35.44 | 216.000 | 0.000 | 14.105 | 58.69 | 57.27 | 3' 7.0" |
| 10' 9.0" | 1304.45 | 35.81 | 216.000 | 0.000 | 14.147 | 58.69 | 57.27 | 3' 6.0" |
| 10' 10.0" | 1317.92 | 36.18 | 216.000 | 0.000 | 14.189 | 58.69 | 57.27 | 3' 5.0" |
| 10' 11.0" | 1331.39 | 36.55 | 216.000 | 0.000 | 14.232 | 58.69 | 57.27 | 3' 4.0" |
| 11' 0.0" | 1344.87 | 36.92 | 216.000 | 0.000 | 14.274 | 58.69 | 57.27 | 3' 3.0" |
| 11' 1.0" | 1358.34 | 37.29 | 216.000 | 0.000 | 14.317 | 58.69 | 57.27 | 3' 2.0" |
| 11' 2.0" | 1371.81 | 37.66 | 216.000 | 0.000 | 14.359 | 58.69 | 57.27 | 3' 1.0" |
| 11' 3.0" | 1385.29 | 38.03 | 216.000 | 0.000 | 14.401 | 58.69 | 57.27 | 3' 0.0" |
| 11' 4.0" | 1398.76 | 38.40 | 216.000 | 0.000 | 14.444 | 58.69 | 57.27 | 2' 11.0" |
| 11' 5.0" | 1412.23 | 38.77 | 216.000 | 0.000 | 14.486 | 58.69 | 57.27 | 2' 10.0" |
| 11' 6.0" | 1425.70 | 39.14 | 216.000 | 0.000 | 14.528 | 58.69 | 57.27 | 2' 9.0" |
| 11' 7.0" | 1439.18 | 39.51 | 216.000 | 0.000 | 14.570 | 58.69 | 57.27 | 2' 8.0" |
| 11' 8.0" | 1452.65 | 39.88 | 216.000 | 0.000 | 14.613 | 58.69 | 57.27 | 2' 7.0" |
| 11' 9.0" | 1466.12 | 40.25 | 216.000 | 0.000 | 14.655 | 58.69 | 57.27 | 2' 6.0" |
| 11' 10.0" | 1479.60 | 40.62 | 216.000 | 0.000 | 14.697 | 58.69 | 57.27 | 2' 5.0" |
| 11' 11.0" | 1493.07 | 40.99 | 216.000 | 0.000 | 14.739 | 58.69 | 57.27 | 2' 4.0" |
| 12' 0.0" | 1506.54 | 41.36 | 216.000 | 0.000 | 14.782 | 58.69 | 57.27 | 2' 3.0" |
| 12' 1.0" | 1520.01 | 41.73 | 216.000 | 0.000 | 14.824 | 58.69 | 57.27 | 2' 2.0" |
| 12' 2.0" | 1533.49 | 42.10 | 216.000 | 0.000 | 14.866 | 58.69 | 57.27 | 2' 1.0" |
| 12' 3.0" | 1546.96 | 42.47 | 216.000 | 0.000 | 14.908 | 58.69 | 57.27 | 2' 0.0" |
| 12' 4.0" | 1560.43 | 42.84 | 216.000 | 0.000 | 14.950 | 58.69 | 57.27 | 1' 11.0" |
| 12' 5.0" | 1573.91 | 43.21 | 216.000 | 0.000 | 14.993 | 58.69 | 57.27 | 1' 10.0" |
| 12' 6.0" | 1587.38 | 43.58 | 216.000 | 0.000 | 15.035 | 58.69 | 57.27 | 1' 9.0" |
| 12' 7.0" | 1600.85 | 43.94 | 216.000 | 0.000 | 15.077 | 58.69 | 57.27 | 1' 8.0" |
| 12' 8.0" | 1614.32 | 44.31 | 216.000 | 0.000 | 15.119 | 58.69 | 57.27 | 1' 7.0" |
| 12' 9.0" | 1627.80 | 44.68 | 216.000 | 0.000 | 15.161 | 58.69 | 57.27 | 1' 6.0" |
| 12' 10.0" | 1641.27 | 45.05 | 216.000 | 0.000 | 15.203 | 58.69 | 57.27 | 1' 5.0" |
| 12' 11.0" | 1654.74 | 45.42 | 216.000 | 0.000 | 15.246 | 58.69 | 57.27 | 1' 4.0" |
| 13' 0.0" | 1668.22 | 45.79 | 216.000 | 0.000 | 15.288 | 58.69 | 57.27 | 1' 3.0" |
| 13' 1.0" | 1681.69 | 46.16 | 216.000 | 0.000 | 15.330 | 58.69 | 57.27 | 1' 2.0" |
| 13' 2.0" | 1695.16 | 46.53 | 216.000 | 0.000 | 15.372 | 58.69 | 57.27 | 1' 1.0" |
| 13' 3.0" | 1708.63 | 46.90 | 216.000 | 0.000 | 15.414 | 58.69 | 57.27 | 1' 0.0" |
| 13' 4.0" | 1722.11 | 47.27 | 216.000 | 0.000 | 15.456 | 58.69 | 57.27 | 0' 11.0" |
| 13' 5.0" | 1735.58 | 47.64 | 216.000 | 0.000 | 15.498 | 58.69 | 57.27 | 0' 10.0" |
| 13' 6.0" | 1749.05 | 48.01 | 216.000 | 0.000 | 15.540 | 58.69 | 57.27 | 0' 9.0" |
| 13' 7.0" | 1762.71 | 48.39 | 216.000 | 0.000 | 15.582 | 58.44 | 59.18 | 0' 8.0" |
| 13' 8.0" | 1776.28 | 48.76 | 216.000 | 0.000 | 15.624 | 58.02 | 58.11 | 0' 7.0" |
| 13' 9.0" | 1789.74 | 49.13 | 216.000 | 0.000 | 15.666 | 57.60 | 57.04 | 0' 6.0" |
| 13' 10.0" | 1803.11 | 49.50 | 216.000 | 0.000 | 15.707 | 57.19 | 55.97 | 0' 5.0" |
| 13' 11.0" | 1816.30 | 49.86 | 216.000 | 0.000 | 15.748 | 55.04 | 53.63 | 0' 4.0" |
| 14' 0.0" | 1829.19 | 50.21 | 216.000 | 0.000 | 15.788 | 52.57 | 51.13 | 0' 3.0" |
| 14' 1.0" | 1841.79 | 50.56 | 216.000 | 0.000 | 15.827 | 50.21 | 48.80 | 0' 2.0" |
| 14' 2.0" | 1854.10 | 50.90 | 216.000 | 0.000 | 15.865 | 47.95 | 46.62 | 0' 1.0" |
| FULL | 1866.13 | 51.23 | 216.000 | 0.000 | 15.903 | 0.00 | 0.00 | 0' 0.0" |