No Trim, No Heel

| Tank Soundings for METH1.P containing METH (0.790) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sounding (Ft.-In.) | Volume (gal.) | Weight (LT) | LCG (ft) | TCG (ft) | VCG (ft) | FSMt (LT-ft) | FSMl (LT-ft) | Ullage (Ft.-In.) |
| 0' 0.0" | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 6' 6.5" |
| 0' 1.0" | 244.06 | 0.72 | 97.189 | -19.924 | 0.043 | 138.73 | 716.43 | 6' 5.5" |
| 0' 2.0" | 502.62 | 1.48 | 97.320 | -20.051 | 0.085 | 149.83 | 735.17 | 6' 4.5" |
| 0' 3.0" | 766.76 | 2.26 | 97.365 | -20.144 | 0.128 | 158.70 | 749.80 | 6' 3.5" |
| 0' 4.0" | 1035.12 | 3.05 | 97.388 | -20.220 | 0.170 | 166.15 | 761.63 | 6' 2.5" |
| 0' 5.0" | 1307.13 | 3.85 | 97.403 | -20.285 | 0.213 | 172.54 | 771.88 | 6' 1.5" |
| 0' 6.0" | 1582.29 | 4.66 | 97.414 | -20.344 | 0.256 | 178.29 | 780.51 | 6' 0.5" |
| 0' 7.0" | 1860.15 | 5.47 | 97.422 | -20.396 | 0.298 | 183.46 | 788.43 | 5' 11.5" |
| 0' 8.0" | 2140.60 | 6.30 | 97.429 | -20.444 | 0.341 | 188.56 | 796.03 | 5' 10.5" |
| 0' 9.0" | 2423.29 | 7.13 | 97.434 | -20.489 | 0.384 | 192.73 | 802.13 | 5' 9.5" |
| 0' 10.0" | 2708.00 | 7.97 | 97.439 | -20.530 | 0.427 | 196.95 | 808.22 | 5' 8.5" |
| 0' 11.0" | 2994.70 | 8.81 | 97.444 | -20.568 | 0.470 | 200.97 | 814.07 | 5' 7.5" |
| 1' 0.0" | 3283.18 | 9.66 | 97.448 | -20.604 | 0.513 | 204.58 | 819.24 | 5' 6.5" |
| 1' 1.0" | 3573.30 | 10.52 | 97.451 | -20.639 | 0.556 | 208.06 | 824.02 | 5' 5.5" |
| 1' 2.0" | 3864.94 | 11.38 | 97.454 | -20.671 | 0.599 | 211.17 | 828.38 | 5' 4.5" |
| 1' 3.0" | 4158.00 | 12.24 | 97.458 | -20.701 | 0.642 | 214.27 | 832.72 | 5' 3.5" |
| 1' 4.0" | 4452.46 | 13.10 | 97.460 | -20.731 | 0.685 | 217.32 | 836.92 | 5' 2.5" |
| 1' 5.0" | 4748.17 | 13.97 | 97.463 | -20.758 | 0.728 | 219.86 | 840.31 | 5' 1.5" |
| 1' 6.0" | 5044.99 | 14.85 | 97.466 | -20.785 | 0.771 | 222.34 | 843.69 | 5' 0.5" |
| 1' 7.0" | 5342.93 | 15.73 | 97.468 | -20.810 | 0.814 | 224.85 | 847.07 | 4' 11.5" |
| 1' 8.0" | 5641.93 | 16.61 | 97.470 | -20.834 | 0.857 | 227.18 | 850.21 | 4' 10.5" |
| 1' 9.0" | 5941.90 | 17.49 | 97.473 | -20.857 | 0.900 | 229.25 | 853.00 | 4' 9.5" |
| 1' 10.0" | 6242.74 | 18.37 | 97.475 | -20.879 | 0.943 | 231.23 | 855.58 | 4' 8.5" |
| 1' 11.0" | 6544.44 | 19.26 | 97.477 | -20.900 | 0.986 | 233.17 | 858.07 | 4' 7.5" |
| 2' 0.0" | 6846.92 | 20.15 | 97.479 | -20.920 | 1.029 | 234.91 | 860.39 | 4' 6.5" |
| 2' 1.0" | 7150.14 | 21.04 | 97.481 | -20.939 | 1.071 | 236.62 | 862.69 | 4' 5.5" |
| 2' 2.0" | 7454.07 | 21.94 | 97.483 | -20.958 | 1.114 | 238.24 | 864.79 | 4' 4.5" |
| 2' 3.0" | 7758.65 | 22.84 | 97.484 | -20.976 | 1.157 | 239.63 | 866.52 | 4' 3.5" |
| 2' 4.0" | 8063.78 | 23.73 | 97.486 | -20.993 | 1.200 | 240.88 | 868.16 | 4' 2.5" |
| 2' 5.0" | 8369.43 | 24.63 | 97.488 | -21.009 | 1.243 | 242.13 | 869.80 | 4' 1.5" |
| 2' 6.0" | 8675.61 | 25.53 | 97.489 | -21.025 | 1.286 | 243.38 | 871.44 | 4' 0.5" |
| 2' 7.0" | 8982.29 | 26.44 | 97.491 | -21.040 | 1.329 | 244.43 | 872.78 | 3' 11.5" |
| 2' 8.0" | 9289.35 | 27.34 | 97.492 | -21.055 | 1.372 | 245.26 | 873.84 | 3' 10.5" |
| 2' 9.0" | 9596.75 | 28.24 | 97.494 | -21.069 | 1.415 | 246.10 | 874.91 | 3' 9.5" |
| 2' 10.0" | 9904.51 | 29.15 | 97.495 | -21.082 | 1.457 | 246.94 | 875.96 | 3' 8.5" |
| 2' 11.0" | 10212.58 | 30.06 | 97.496 | -21.095 | 1.500 | 247.60 | 876.83 | 3' 7.5" |
| 3' 0.0" | 10520.91 | 30.96 | 97.497 | -21.107 | 1.543 | 248.20 | 877.65 | 3' 6.5" |
| 3' 1.0" | 10829.45 | 31.87 | 97.499 | -21.119 | 1.586 | 248.64 | 878.16 | 3' 5.5" |
| 3' 2.0" | 11138.18 | 32.78 | 97.500 | -21.130 | 1.628 | 249.06 | 878.65 | 3' 4.5" |
| 3' 3.0" | 11447.03 | 33.69 | 97.501 | -21.141 | 1.671 | 249.23 | 878.91 | 3' 3.5" |
| 3' 4.0" | 11755.94 | 34.60 | 97.502 | -21.151 | 1.713 | 249.37 | 879.16 | 3' 2.5" |
| 3' 5.0" | 12064.90 | 35.51 | 97.503 | -21.161 | 1.756 | 249.51 | 879.41 | 3' 1.5" |
| 3' 6.0" | 12373.93 | 36.42 | 97.504 | -21.170 | 1.799 | 249.65 | 879.66 | 3' 0.5" |
| 3' 7.0" | 12682.99 | 37.33 | 97.505 | -21.179 | 1.841 | 249.71 | 879.73 | 2' 11.5" |
| 3' 8.0" | 12992.08 | 38.24 | 97.506 | -21.188 | 1.883 | 249.76 | 879.80 | 2' 10.5" |
| 3' 9.0" | 13301.19 | 39.15 | 97.506 | -21.196 | 1.926 | 249.81 | 879.85 | 2' 9.5" |
| 3' 10.0" | 13610.32 | 40.06 | 97.507 | -21.203 | 1.968 | 249.86 | 879.89 | 2' 8.5" |
| 3' 11.0" | 13919.47 | 40.97 | 97.508 | -21.211 | 2.011 | 249.90 | 879.93 | 2' 7.5" |
| 4' 0.0" | 14228.64 | 41.88 | 97.509 | -21.218 | 2.053 | 249.94 | 879.96 | 2' 6.5" |
| 4' 1.0" | 14537.82 | 42.79 | 97.509 | -21.225 | 2.095 | 249.97 | 879.98 | 2' 5.5" |
| 4' 2.0" | 14847.02 | 43.70 | 97.510 | -21.231 | 2.137 | 250.00 | 880.01 | 2' 4.5" |
| 4' 3.0" | 15150.56 | 44.59 | 97.510 | -21.240 | 2.179 | 224.66 | 845.67 | 2' 3.5" |
| 4' 4.0" | 15442.69 | 45.45 | 97.510 | -21.254 | 2.219 | 200.98 | 811.18 | 2' 2.5" |
| 4' 5.0" | 15723.42 | 46.28 | 97.510 | -21.273 | 2.257 | 179.00 | 776.68 | 2' 1.5" |
| 4' 6.0" | 15992.74 | 47.07 | 97.509 | -21.295 | 2.294 | 158.65 | 742.17 | 2' 0.5" |
| 4' 7.0" | 16250.64 | 47.83 | 97.508 | -21.320 | 2.330 | 139.87 | 707.66 | 1' 11.5" |
| 4' 8.0" | 16497.13 | 48.55 | 97.507 | -21.348 | 2.364 | 122.59 | 673.13 | 1' 10.5" |
| 4' 9.0" | 16732.21 | 49.25 | 97.505 | -21.378 | 2.397 | 106.74 | 638.58 | 1' 9.5" |
| 4' 10.0" | 16955.88 | 49.90 | 97.503 | -21.410 | 2.429 | 92.25 | 604.02 | 1' 8.5" |
| 4' 11.0" | 17168.13 | 50.53 | 97.501 | -21.444 | 2.459 | 79.05 | 569.45 | 1' 7.5" |
| 5' 0.0" | 17368.98 | 51.12 | 97.499 | -21.478 | 2.488 | 67.08 | 534.85 | 1' 6.5" |
| 5' 1.0" | 17558.41 | 51.68 | 97.496 | -21.513 | 2.516 | 56.27 | 500.22 | 1' 5.5" |
| 5' 2.0" | 17736.43 | 52.20 | 97.493 | -21.548 | 2.542 | 46.55 | 465.57 | 1' 4.5" |
| 5' 3.0" | 17903.23 | 52.69 | 97.490 | -21.584 | 2.567 | 38.25 | 433.05 | 1' 3.5" |
| 5' 4.0" | 18059.31 | 53.15 | 97.487 | -21.619 | 2.590 | 31.20 | 403.00 | 1' 2.5" |
| 5' 5.0" | 18205.61 | 53.58 | 97.485 | -21.654 | 2.613 | 25.82 | 382.37 | 1' 1.5" |
| 5' 6.0" | 18342.61 | 53.99 | 97.484 | -21.687 | 2.634 | 21.18 | 360.73 | 1' 0.5" |
| 5' 7.0" | 18469.81 | 54.36 | 97.484 | -21.720 | 2.654 | 17.07 | 336.92 | 0' 11.5" |
| 5' 8.0" | 18587.02 | 54.70 | 97.485 | -21.752 | 2.673 | 13.69 | 312.97 | 0' 10.5" |
| 5' 9.0" | 18694.25 | 55.02 | 97.486 | -21.782 | 2.690 | 10.97 | 288.84 | 0' 9.5" |
| 5' 10.0" | 18791.49 | 55.31 | 97.488 | -21.810 | 2.706 | 8.85 | 264.48 | 0' 8.5" |
| 5' 11.0" | 18878.74 | 55.56 | 97.491 | -21.836 | 2.721 | 7.27 | 239.80 | 0' 7.5" |
| 6' 0.0" | 18956.01 | 55.79 | 97.495 | -21.860 | 2.734 | 6.21 | 218.81 | 0' 6.5" |
| 6' 1.0" | 19023.24 | 55.99 | 97.500 | -21.881 | 2.746 | 5.41 | 184.17 | 0' 5.5" |
| 6' 2.0" | 19079.05 | 56.15 | 97.504 | -21.900 | 2.755 | 4.95 | 149.42 | 0' 4.5" |
| 6' 3.0" | 19123.46 | 56.28 | 97.508 | -21.915 | 2.763 | 4.77 | 114.46 | 0' 3.5" |
| 6' 4.0" | 19156.45 | 56.38 | 97.512 | -21.926 | 2.770 | 4.74 | 79.03 | 0' 2.5" |
| 6' 5.0" | 19178.02 | 56.44 | 97.515 | -21.933 | 2.774 | 4.65 | 42.09 | 0' 1.5" |
| 6' 6.0" | 19188.24 | 56.47 | 97.518 | -21.936 | 2.776 | 3.04 | 2.29 | 0' 0.5" |
| FULL | 19189.96 | 56.48 | 97.519 | -21.937 | 2.776 | 0.03 | 0.03 | 0' 0.5" |

No Trim, No Heel

| Tank Soundings for METH1.S containing METH (0.790) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sounding (Ft.-In.) | Volume (gal.) | Weight (LT) | LCG (ft) | TCG (ft) | VCG (ft) | FSMt (LT-ft) | FSMl (LT-ft) | Ullage (Ft.-In.) |
| 0' 0.0" | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 6' 6.5" |
| 0' 1.0" | 244.06 | 0.72 | 97.189 | 19.924 | 0.043 | 138.73 | 716.43 | 6' 5.5" |
| 0' 2.0" | 502.62 | 1.48 | 97.320 | 20.051 | 0.085 | 149.83 | 735.17 | 6' 4.5" |
| 0' 3.0" | 766.76 | 2.26 | 97.365 | 20.144 | 0.128 | 158.70 | 749.80 | 6' 3.5" |
| 0' 4.0" | 1035.12 | 3.05 | 97.388 | 20.220 | 0.170 | 166.15 | 761.63 | 6' 2.5" |
| 0' 5.0" | 1307.13 | 3.85 | 97.403 | 20.285 | 0.213 | 172.54 | 771.88 | 6' 1.5" |
| 0' 6.0" | 1582.29 | 4.66 | 97.414 | 20.344 | 0.256 | 178.29 | 780.51 | 6' 0.5" |
| 0' 7.0" | 1860.15 | 5.47 | 97.422 | 20.396 | 0.298 | 183.46 | 788.43 | 5' 11.5" |
| 0' 8.0" | 2140.60 | 6.30 | 97.429 | 20.444 | 0.341 | 188.56 | 796.03 | 5' 10.5" |
| 0' 9.0" | 2423.29 | 7.13 | 97.434 | 20.489 | 0.384 | 192.73 | 802.13 | 5' 9.5" |
| 0' 10.0" | 2708.00 | 7.97 | 97.439 | 20.530 | 0.427 | 196.95 | 808.22 | 5' 8.5" |
| 0' 11.0" | 2994.70 | 8.81 | 97.444 | 20.568 | 0.470 | 200.97 | 814.07 | 5' 7.5" |
| 1' 0.0" | 3283.18 | 9.66 | 97.448 | 20.604 | 0.513 | 204.58 | 819.24 | 5' 6.5" |
| 1' 1.0" | 3573.30 | 10.52 | 97.451 | 20.639 | 0.556 | 208.06 | 824.02 | 5' 5.5" |
| 1' 2.0" | 3864.94 | 11.38 | 97.454 | 20.671 | 0.599 | 211.17 | 828.38 | 5' 4.5" |
| 1' 3.0" | 4158.00 | 12.24 | 97.458 | 20.701 | 0.642 | 214.27 | 832.72 | 5' 3.5" |
| 1' 4.0" | 4452.46 | 13.10 | 97.460 | 20.731 | 0.685 | 217.32 | 836.92 | 5' 2.5" |
| 1' 5.0" | 4748.17 | 13.97 | 97.463 | 20.758 | 0.728 | 219.86 | 840.31 | 5' 1.5" |
| 1' 6.0" | 5044.99 | 14.85 | 97.466 | 20.785 | 0.771 | 222.34 | 843.69 | 5' 0.5" |
| 1' 7.0" | 5342.93 | 15.73 | 97.468 | 20.810 | 0.814 | 224.85 | 847.07 | 4' 11.5" |
| 1' 8.0" | 5641.93 | 16.61 | 97.470 | 20.834 | 0.857 | 227.18 | 850.21 | 4' 10.5" |
| 1' 9.0" | 5941.90 | 17.49 | 97.473 | 20.857 | 0.900 | 229.25 | 853.00 | 4' 9.5" |
| 1' 10.0" | 6242.74 | 18.37 | 97.475 | 20.879 | 0.943 | 231.23 | 855.58 | 4' 8.5" |
| 1' 11.0" | 6544.44 | 19.26 | 97.477 | 20.900 | 0.986 | 233.17 | 858.07 | 4' 7.5" |
| 2' 0.0" | 6846.92 | 20.15 | 97.479 | 20.920 | 1.029 | 234.91 | 860.39 | 4' 6.5" |
| 2' 1.0" | 7150.14 | 21.04 | 97.481 | 20.939 | 1.071 | 236.62 | 862.69 | 4' 5.5" |
| 2' 2.0" | 7454.07 | 21.94 | 97.483 | 20.958 | 1.114 | 238.24 | 864.79 | 4' 4.5" |
| 2' 3.0" | 7758.65 | 22.84 | 97.484 | 20.976 | 1.157 | 239.63 | 866.52 | 4' 3.5" |
| 2' 4.0" | 8063.78 | 23.73 | 97.486 | 20.993 | 1.200 | 240.88 | 868.16 | 4' 2.5" |
| 2' 5.0" | 8369.43 | 24.63 | 97.488 | 21.009 | 1.243 | 242.13 | 869.80 | 4' 1.5" |
| 2' 6.0" | 8675.61 | 25.53 | 97.489 | 21.025 | 1.286 | 243.38 | 871.44 | 4' 0.5" |
| 2' 7.0" | 8982.29 | 26.44 | 97.491 | 21.040 | 1.329 | 244.43 | 872.78 | 3' 11.5" |
| 2' 8.0" | 9289.35 | 27.34 | 97.492 | 21.055 | 1.372 | 245.26 | 873.84 | 3' 10.5" |
| 2' 9.0" | 9596.75 | 28.24 | 97.494 | 21.069 | 1.415 | 246.10 | 874.91 | 3' 9.5" |
| 2' 10.0" | 9904.51 | 29.15 | 97.495 | 21.082 | 1.457 | 246.94 | 875.96 | 3' 8.5" |
| 2' 11.0" | 10212.58 | 30.06 | 97.496 | 21.095 | 1.500 | 247.60 | 876.83 | 3' 7.5" |
| 3' 0.0" | 10520.91 | 30.96 | 97.497 | 21.107 | 1.543 | 248.20 | 877.65 | 3' 6.5" |
| 3' 1.0" | 10829.45 | 31.87 | 97.499 | 21.119 | 1.586 | 248.64 | 878.16 | 3' 5.5" |
| 3' 2.0" | 11138.18 | 32.78 | 97.500 | 21.130 | 1.628 | 249.06 | 878.65 | 3' 4.5" |
| 3' 3.0" | 11447.03 | 33.69 | 97.501 | 21.141 | 1.671 | 249.23 | 878.91 | 3' 3.5" |
| 3' 4.0" | 11755.94 | 34.60 | 97.502 | 21.151 | 1.713 | 249.37 | 879.16 | 3' 2.5" |
| 3' 5.0" | 12064.90 | 35.51 | 97.503 | 21.161 | 1.756 | 249.51 | 879.41 | 3' 1.5" |
| 3' 6.0" | 12373.93 | 36.42 | 97.504 | 21.170 | 1.799 | 249.65 | 879.66 | 3' 0.5" |
| 3' 7.0" | 12682.99 | 37.33 | 97.505 | 21.179 | 1.841 | 249.71 | 879.73 | 2' 11.5" |
| 3' 8.0" | 12992.08 | 38.24 | 97.506 | 21.188 | 1.883 | 249.76 | 879.80 | 2' 10.5" |
| 3' 9.0" | 13301.19 | 39.15 | 97.506 | 21.196 | 1.926 | 249.81 | 879.85 | 2' 9.5" |
| 3' 10.0" | 13610.32 | 40.06 | 97.507 | 21.203 | 1.968 | 249.86 | 879.89 | 2' 8.5" |
| 3' 11.0" | 13919.47 | 40.97 | 97.508 | 21.211 | 2.011 | 249.90 | 879.93 | 2' 7.5" |
| 4' 0.0" | 14228.64 | 41.88 | 97.509 | 21.218 | 2.053 | 249.94 | 879.96 | 2' 6.5" |
| 4' 1.0" | 14537.82 | 42.79 | 97.509 | 21.225 | 2.095 | 249.97 | 879.98 | 2' 5.5" |
| 4' 2.0" | 14847.02 | 43.70 | 97.510 | 21.231 | 2.137 | 250.00 | 880.01 | 2' 4.5" |
| 4' 3.0" | 15150.56 | 44.59 | 97.510 | 21.240 | 2.179 | 224.66 | 845.67 | 2' 3.5" |
| 4' 4.0" | 15442.69 | 45.45 | 97.510 | 21.254 | 2.219 | 200.98 | 811.18 | 2' 2.5" |
| 4' 5.0" | 15723.42 | 46.28 | 97.510 | 21.273 | 2.257 | 179.00 | 776.68 | 2' 1.5" |
| 4' 6.0" | 15992.74 | 47.07 | 97.509 | 21.295 | 2.294 | 158.65 | 742.17 | 2' 0.5" |
| 4' 7.0" | 16250.64 | 47.83 | 97.508 | 21.320 | 2.330 | 139.87 | 707.66 | 1' 11.5" |
| 4' 8.0" | 16497.13 | 48.55 | 97.507 | 21.348 | 2.364 | 122.59 | 673.13 | 1' 10.5" |
| 4' 9.0" | 16732.21 | 49.25 | 97.505 | 21.378 | 2.397 | 106.74 | 638.58 | 1' 9.5" |
| 4' 10.0" | 16955.88 | 49.90 | 97.503 | 21.410 | 2.429 | 92.25 | 604.02 | 1' 8.5" |
| 4' 11.0" | 17168.13 | 50.53 | 97.501 | 21.444 | 2.459 | 79.05 | 569.45 | 1' 7.5" |
| 5' 0.0" | 17368.98 | 51.12 | 97.499 | 21.478 | 2.488 | 67.08 | 534.85 | 1' 6.5" |
| 5' 1.0" | 17558.41 | 51.68 | 97.496 | 21.513 | 2.516 | 56.27 | 500.22 | 1' 5.5" |
| 5' 2.0" | 17736.43 | 52.20 | 97.493 | 21.548 | 2.542 | 46.55 | 465.57 | 1' 4.5" |
| 5' 3.0" | 17903.23 | 52.69 | 97.490 | 21.584 | 2.567 | 38.25 | 433.05 | 1' 3.5" |
| 5' 4.0" | 18059.31 | 53.15 | 97.487 | 21.619 | 2.590 | 31.20 | 403.00 | 1' 2.5" |
| 5' 5.0" | 18205.61 | 53.58 | 97.485 | 21.654 | 2.613 | 25.82 | 382.37 | 1' 1.5" |
| 5' 6.0" | 18342.61 | 53.99 | 97.484 | 21.687 | 2.634 | 21.18 | 360.73 | 1' 0.5" |
| 5' 7.0" | 18469.81 | 54.36 | 97.484 | 21.720 | 2.654 | 17.07 | 336.92 | 0' 11.5" |
| 5' 8.0" | 18587.02 | 54.70 | 97.485 | 21.752 | 2.673 | 13.69 | 312.97 | 0' 10.5" |
| 5' 9.0" | 18694.25 | 55.02 | 97.486 | 21.782 | 2.690 | 10.97 | 288.84 | 0' 9.5" |
| 5' 10.0" | 18791.49 | 55.31 | 97.488 | 21.810 | 2.706 | 8.85 | 264.48 | 0' 8.5" |
| 5' 11.0" | 18878.74 | 55.56 | 97.491 | 21.836 | 2.721 | 7.27 | 239.80 | 0' 7.5" |
| 6' 0.0" | 18956.01 | 55.79 | 97.495 | 21.860 | 2.734 | 6.21 | 218.81 | 0' 6.5" |
| 6' 1.0" | 19023.24 | 55.99 | 97.500 | 21.881 | 2.746 | 5.41 | 184.17 | 0' 5.5" |
| 6' 2.0" | 19079.05 | 56.15 | 97.504 | 21.900 | 2.755 | 4.95 | 149.42 | 0' 4.5" |
| 6' 3.0" | 19123.46 | 56.28 | 97.508 | 21.915 | 2.763 | 4.77 | 114.46 | 0' 3.5" |
| 6' 4.0" | 19156.45 | 56.38 | 97.512 | 21.926 | 2.770 | 4.74 | 79.03 | 0' 2.5" |
| 6' 5.0" | 19178.02 | 56.44 | 97.515 | 21.933 | 2.774 | 4.65 | 42.09 | 0' 1.5" |
| 6' 6.0" | 19188.24 | 56.47 | 97.518 | 21.936 | 2.776 | 3.04 | 2.29 | 0' 0.5" |
| FULL | 19189.96 | 56.48 | 97.519 | 21.937 | 2.776 | 0.03 | 0.03 | 0' 0.5" |

No Trim, No Heel

| Tank Soundings for METH2.P containing METH (0.790) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sounding (Ft.-In.) | Volume (gal.) | Weight (LT) | LCG (ft) | TCG (ft) | VCG (ft) | FSMt (LT-ft) | FSMl (LT-ft) | Ullage (Ft.-In.) |
| 0' 0.0" | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 6' 6.5" |
| 0' 1.0" | 232.72 | 0.68 | 129.332 | -19.985 | 0.045 | 145.22 | 727.92 | 6' 5.5" |
| 0' 2.0" | 494.59 | 1.46 | 129.338 | -20.130 | 0.088 | 155.45 | 745.12 | 6' 4.5" |
| 0' 3.0" | 761.85 | 2.24 | 129.345 | -20.227 | 0.130 | 164.27 | 759.45 | 6' 3.5" |
| 0' 4.0" | 1033.09 | 3.04 | 129.350 | -20.302 | 0.172 | 171.35 | 770.62 | 6' 2.5" |
| 0' 5.0" | 1308.00 | 3.85 | 129.355 | -20.368 | 0.215 | 178.23 | 781.25 | 6' 1.5" |
| 0' 6.0" | 1585.93 | 4.67 | 129.360 | -20.425 | 0.258 | 183.54 | 789.30 | 6' 0.5" |
| 0' 7.0" | 1866.51 | 5.49 | 129.364 | -20.476 | 0.300 | 188.95 | 797.35 | 5' 11.5" |
| 0' 8.0" | 2149.74 | 6.33 | 129.368 | -20.524 | 0.343 | 194.21 | 805.04 | 5' 10.5" |
| 0' 9.0" | 2435.19 | 7.17 | 129.371 | -20.568 | 0.386 | 198.38 | 811.07 | 5' 9.5" |
| 0' 10.0" | 2722.63 | 8.01 | 129.375 | -20.608 | 0.429 | 202.60 | 817.09 | 5' 8.5" |
| 0' 11.0" | 3012.05 | 8.87 | 129.378 | -20.647 | 0.472 | 206.88 | 823.11 | 5' 7.5" |
| 1' 0.0" | 3303.41 | 9.72 | 129.380 | -20.683 | 0.515 | 210.67 | 828.40 | 5' 6.5" |
| 1' 1.0" | 3596.33 | 10.58 | 129.383 | -20.717 | 0.558 | 213.97 | 832.95 | 5' 5.5" |
| 1' 2.0" | 3890.76 | 11.45 | 129.386 | -20.749 | 0.600 | 217.30 | 837.49 | 5' 4.5" |
| 1' 3.0" | 4186.69 | 12.32 | 129.388 | -20.779 | 0.643 | 220.66 | 842.04 | 5' 3.5" |
| 1' 4.0" | 4484.11 | 13.20 | 129.390 | -20.809 | 0.686 | 223.85 | 846.32 | 5' 2.5" |
| 1' 5.0" | 4782.77 | 14.08 | 129.392 | -20.836 | 0.729 | 226.44 | 849.76 | 5' 1.5" |
| 1' 6.0" | 5082.57 | 14.96 | 129.394 | -20.863 | 0.772 | 229.04 | 853.21 | 5' 0.5" |
| 1' 7.0" | 5383.51 | 15.84 | 129.396 | -20.888 | 0.815 | 231.66 | 856.65 | 4' 11.5" |
| 1' 8.0" | 5685.59 | 16.73 | 129.398 | -20.913 | 0.858 | 234.30 | 860.09 | 4' 10.5" |
| 1' 9.0" | 5988.76 | 17.63 | 129.400 | -20.936 | 0.901 | 236.58 | 863.05 | 4' 9.5" |
| 1' 10.0" | 6292.80 | 18.52 | 129.402 | -20.958 | 0.944 | 238.53 | 865.57 | 4' 8.5" |
| 1' 11.0" | 6597.67 | 19.42 | 129.403 | -20.980 | 0.987 | 240.50 | 868.09 | 4' 7.5" |
| 2' 0.0" | 6903.38 | 20.32 | 129.405 | -21.000 | 1.030 | 242.48 | 870.62 | 4' 6.5" |
| 2' 1.0" | 7209.92 | 21.22 | 129.406 | -21.020 | 1.073 | 244.46 | 873.14 | 4' 5.5" |
| 2' 2.0" | 7517.27 | 22.12 | 129.408 | -21.039 | 1.116 | 246.16 | 875.28 | 4' 4.5" |
| 2' 3.0" | 7825.22 | 23.03 | 129.409 | -21.057 | 1.159 | 247.54 | 877.02 | 4' 3.5" |
| 2' 4.0" | 8133.75 | 23.94 | 129.410 | -21.075 | 1.202 | 248.92 | 878.76 | 4' 2.5" |
| 2' 5.0" | 8442.86 | 24.85 | 129.411 | -21.092 | 1.245 | 250.31 | 880.50 | 4' 1.5" |
| 2' 6.0" | 8752.53 | 25.76 | 129.413 | -21.108 | 1.288 | 251.71 | 882.24 | 4' 0.5" |
| 2' 7.0" | 9062.78 | 26.67 | 129.414 | -21.123 | 1.331 | 252.94 | 883.77 | 3' 11.5" |
| 2' 8.0" | 9373.42 | 27.59 | 129.415 | -21.138 | 1.374 | 253.79 | 884.82 | 3' 10.5" |
| 2' 9.0" | 9684.42 | 28.50 | 129.416 | -21.153 | 1.417 | 254.64 | 885.87 | 3' 9.5" |
| 2' 10.0" | 9995.76 | 29.42 | 129.417 | -21.166 | 1.460 | 255.49 | 886.92 | 3' 8.5" |
| 2' 11.0" | 10307.45 | 30.34 | 129.418 | -21.180 | 1.502 | 256.34 | 887.97 | 3' 7.5" |
| 3' 0.0" | 10619.49 | 31.26 | 129.419 | -21.192 | 1.545 | 257.14 | 888.96 | 3' 6.5" |
| 3' 1.0" | 10931.74 | 32.17 | 129.420 | -21.205 | 1.588 | 257.44 | 889.33 | 3' 5.5" |
| 3' 2.0" | 11244.11 | 33.09 | 129.420 | -21.216 | 1.631 | 257.73 | 889.69 | 3' 4.5" |
| 3' 3.0" | 11556.60 | 34.01 | 129.421 | -21.227 | 1.673 | 258.03 | 890.05 | 3' 3.5" |
| 3' 4.0" | 11869.21 | 34.93 | 129.422 | -21.238 | 1.716 | 258.32 | 890.41 | 3' 2.5" |
| 3' 5.0" | 12181.94 | 35.85 | 129.423 | -21.248 | 1.759 | 258.62 | 890.77 | 3' 1.5" |
| 3' 6.0" | 12494.78 | 36.77 | 129.423 | -21.257 | 1.801 | 258.91 | 891.13 | 3' 0.5" |
| 3' 7.0" | 12807.69 | 37.70 | 129.424 | -21.267 | 1.844 | 258.91 | 891.13 | 2' 11.5" |
| 3' 8.0" | 13120.60 | 38.62 | 129.425 | -21.276 | 1.886 | 258.91 | 891.13 | 2' 10.5" |
| 3' 9.0" | 13433.51 | 39.54 | 129.425 | -21.284 | 1.929 | 258.91 | 891.13 | 2' 9.5" |
| 3' 10.0" | 13746.41 | 40.46 | 129.426 | -21.292 | 1.971 | 258.91 | 891.13 | 2' 8.5" |
| 3' 11.0" | 14059.32 | 41.38 | 129.426 | -21.300 | 2.013 | 258.91 | 891.13 | 2' 7.5" |
| 4' 0.0" | 14372.23 | 42.30 | 129.427 | -21.307 | 2.056 | 258.91 | 891.13 | 2' 6.5" |
| 4' 1.0" | 14685.14 | 43.22 | 129.427 | -21.314 | 2.098 | 258.91 | 891.13 | 2' 5.5" |
| 4' 2.0" | 14998.04 | 44.14 | 129.428 | -21.321 | 2.140 | 258.91 | 891.13 | 2' 4.5" |
| 4' 3.0" | 15305.29 | 45.05 | 129.428 | -21.330 | 2.182 | 232.91 | 856.73 | 2' 3.5" |
| 4' 4.0" | 15601.11 | 45.92 | 129.428 | -21.344 | 2.222 | 208.59 | 822.17 | 2' 2.5" |
| 4' 5.0" | 15885.51 | 46.75 | 129.427 | -21.363 | 2.260 | 186.01 | 787.61 | 2' 1.5" |
| 4' 6.0" | 16158.50 | 47.56 | 129.426 | -21.385 | 2.298 | 165.08 | 753.03 | 2' 0.5" |
| 4' 7.0" | 16420.06 | 48.33 | 129.425 | -21.411 | 2.333 | 145.75 | 718.44 | 1' 11.5" |
| 4' 8.0" | 16670.21 | 49.06 | 129.423 | -21.439 | 2.368 | 127.94 | 683.83 | 1' 10.5" |
| 4' 9.0" | 16908.93 | 49.77 | 129.421 | -21.469 | 2.401 | 111.59 | 649.21 | 1' 9.5" |
| 4' 10.0" | 17136.24 | 50.44 | 129.419 | -21.501 | 2.432 | 96.62 | 614.56 | 1' 8.5" |
| 4' 11.0" | 17352.12 | 51.07 | 129.416 | -21.535 | 2.463 | 82.97 | 579.89 | 1' 7.5" |
| 5' 0.0" | 17556.59 | 51.67 | 129.413 | -21.570 | 2.492 | 70.56 | 545.18 | 1' 6.5" |
| 5' 1.0" | 17749.64 | 52.24 | 129.410 | -21.605 | 2.520 | 59.34 | 510.45 | 1' 5.5" |
| 5' 2.0" | 17931.26 | 52.77 | 129.406 | -21.641 | 2.546 | 49.23 | 475.67 | 1' 4.5" |
| 5' 3.0" | 18101.66 | 53.28 | 129.403 | -21.677 | 2.571 | 40.58 | 443.08 | 1' 3.5" |
| 5' 4.0" | 18261.34 | 53.75 | 129.399 | -21.712 | 2.595 | 33.22 | 413.01 | 1' 2.5" |
| 5' 5.0" | 18411.22 | 54.19 | 129.396 | -21.747 | 2.617 | 27.59 | 392.59 | 1' 1.5" |
| 5' 6.0" | 18551.80 | 54.60 | 129.394 | -21.782 | 2.639 | 22.70 | 371.16 | 1' 0.5" |
| 5' 7.0" | 18682.56 | 54.99 | 129.394 | -21.815 | 2.659 | 18.37 | 347.53 | 0' 11.5" |
| 5' 8.0" | 18803.33 | 55.34 | 129.393 | -21.847 | 2.678 | 14.79 | 323.79 | 0' 10.5" |
| 5' 9.0" | 18914.11 | 55.67 | 129.394 | -21.877 | 2.696 | 11.88 | 299.92 | 0' 9.5" |
| 5' 10.0" | 19014.89 | 55.96 | 129.396 | -21.906 | 2.712 | 9.60 | 275.89 | 0' 8.5" |
| 5' 11.0" | 19105.68 | 56.23 | 129.398 | -21.933 | 2.727 | 7.88 | 251.63 | 0' 7.5" |
| 6' 0.0" | 19186.48 | 56.47 | 129.400 | -21.958 | 2.741 | 6.70 | 231.45 | 0' 6.5" |
| 6' 1.0" | 19257.23 | 56.68 | 129.404 | -21.980 | 2.753 | 5.79 | 196.98 | 0' 5.5" |
| 6' 2.0" | 19316.55 | 56.85 | 129.407 | -21.999 | 2.764 | 5.24 | 162.49 | 0' 4.5" |
| 6' 3.0" | 19364.46 | 56.99 | 129.410 | -22.015 | 2.772 | 4.99 | 127.97 | 0' 3.5" |
| 6' 4.0" | 19400.95 | 57.10 | 129.412 | -22.028 | 2.779 | 4.93 | 93.37 | 0' 2.5" |
| 6' 5.0" | 19426.01 | 57.17 | 129.414 | -22.036 | 2.783 | 4.90 | 58.54 | 0' 1.5" |
| 6' 6.0" | 19439.66 | 57.21 | 129.416 | -22.041 | 2.786 | 4.13 | 22.54 | 0' 0.5" |
| FULL | 19442.16 | 57.22 | 129.417 | -22.041 | 2.786 | 0.03 | 0.03 | 0' 0.5" |

No Trim, No Heel

| Tank Soundings for METH2.S containing METH (0.790) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sounding (Ft.-In.) | Volume (gal.) | Weight (LT) | LCG (ft) | TCG (ft) | VCG (ft) | FSMt (LT-ft) | FSMl (LT-ft) | Ullage (Ft.-In.) |
| 0' 0.0" | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 6' 6.5" |
| 0' 1.0" | 232.72 | 0.68 | 129.332 | 19.985 | 0.045 | 145.22 | 727.92 | 6' 5.5" |
| 0' 2.0" | 494.59 | 1.46 | 129.338 | 20.130 | 0.088 | 155.45 | 745.12 | 6' 4.5" |
| 0' 3.0" | 761.85 | 2.24 | 129.345 | 20.227 | 0.130 | 164.27 | 759.45 | 6' 3.5" |
| 0' 4.0" | 1033.09 | 3.04 | 129.350 | 20.302 | 0.172 | 171.35 | 770.62 | 6' 2.5" |
| 0' 5.0" | 1308.00 | 3.85 | 129.355 | 20.368 | 0.215 | 178.23 | 781.25 | 6' 1.5" |
| 0' 6.0" | 1585.93 | 4.67 | 129.360 | 20.425 | 0.258 | 183.54 | 789.30 | 6' 0.5" |
| 0' 7.0" | 1866.51 | 5.49 | 129.364 | 20.476 | 0.300 | 188.95 | 797.35 | 5' 11.5" |
| 0' 8.0" | 2149.74 | 6.33 | 129.368 | 20.524 | 0.343 | 194.21 | 805.04 | 5' 10.5" |
| 0' 9.0" | 2435.19 | 7.17 | 129.371 | 20.568 | 0.386 | 198.38 | 811.07 | 5' 9.5" |
| 0' 10.0" | 2722.63 | 8.01 | 129.375 | 20.608 | 0.429 | 202.60 | 817.09 | 5' 8.5" |
| 0' 11.0" | 3012.05 | 8.87 | 129.378 | 20.647 | 0.472 | 206.88 | 823.11 | 5' 7.5" |
| 1' 0.0" | 3303.41 | 9.72 | 129.380 | 20.683 | 0.515 | 210.67 | 828.40 | 5' 6.5" |
| 1' 1.0" | 3596.33 | 10.58 | 129.383 | 20.717 | 0.558 | 213.97 | 832.95 | 5' 5.5" |
| 1' 2.0" | 3890.76 | 11.45 | 129.386 | 20.749 | 0.600 | 217.30 | 837.49 | 5' 4.5" |
| 1' 3.0" | 4186.69 | 12.32 | 129.388 | 20.779 | 0.643 | 220.66 | 842.04 | 5' 3.5" |
| 1' 4.0" | 4484.11 | 13.20 | 129.390 | 20.809 | 0.686 | 223.85 | 846.32 | 5' 2.5" |
| 1' 5.0" | 4782.77 | 14.08 | 129.392 | 20.836 | 0.729 | 226.44 | 849.76 | 5' 1.5" |
| 1' 6.0" | 5082.57 | 14.96 | 129.394 | 20.863 | 0.772 | 229.04 | 853.21 | 5' 0.5" |
| 1' 7.0" | 5383.51 | 15.84 | 129.396 | 20.888 | 0.815 | 231.66 | 856.65 | 4' 11.5" |
| 1' 8.0" | 5685.59 | 16.73 | 129.398 | 20.913 | 0.858 | 234.30 | 860.09 | 4' 10.5" |
| 1' 9.0" | 5988.76 | 17.63 | 129.400 | 20.936 | 0.901 | 236.58 | 863.05 | 4' 9.5" |
| 1' 10.0" | 6292.80 | 18.52 | 129.402 | 20.958 | 0.944 | 238.53 | 865.57 | 4' 8.5" |
| 1' 11.0" | 6597.67 | 19.42 | 129.403 | 20.980 | 0.987 | 240.50 | 868.09 | 4' 7.5" |
| 2' 0.0" | 6903.38 | 20.32 | 129.405 | 21.000 | 1.030 | 242.48 | 870.62 | 4' 6.5" |
| 2' 1.0" | 7209.92 | 21.22 | 129.406 | 21.020 | 1.073 | 244.46 | 873.14 | 4' 5.5" |
| 2' 2.0" | 7517.27 | 22.12 | 129.408 | 21.039 | 1.116 | 246.16 | 875.28 | 4' 4.5" |
| 2' 3.0" | 7825.22 | 23.03 | 129.409 | 21.057 | 1.159 | 247.54 | 877.02 | 4' 3.5" |
| 2' 4.0" | 8133.75 | 23.94 | 129.410 | 21.075 | 1.202 | 248.92 | 878.76 | 4' 2.5" |
| 2' 5.0" | 8442.86 | 24.85 | 129.411 | 21.092 | 1.245 | 250.31 | 880.50 | 4' 1.5" |
| 2' 6.0" | 8752.53 | 25.76 | 129.413 | 21.108 | 1.288 | 251.71 | 882.24 | 4' 0.5" |
| 2' 7.0" | 9062.78 | 26.67 | 129.414 | 21.123 | 1.331 | 252.94 | 883.77 | 3' 11.5" |
| 2' 8.0" | 9373.42 | 27.59 | 129.415 | 21.138 | 1.374 | 253.79 | 884.82 | 3' 10.5" |
| 2' 9.0" | 9684.42 | 28.50 | 129.416 | 21.153 | 1.417 | 254.64 | 885.87 | 3' 9.5" |
| 2' 10.0" | 9995.76 | 29.42 | 129.417 | 21.166 | 1.460 | 255.49 | 886.92 | 3' 8.5" |
| 2' 11.0" | 10307.45 | 30.34 | 129.418 | 21.180 | 1.502 | 256.34 | 887.97 | 3' 7.5" |
| 3' 0.0" | 10619.49 | 31.26 | 129.419 | 21.192 | 1.545 | 257.14 | 888.96 | 3' 6.5" |
| 3' 1.0" | 10931.74 | 32.17 | 129.420 | 21.205 | 1.588 | 257.44 | 889.33 | 3' 5.5" |
| 3' 2.0" | 11244.11 | 33.09 | 129.420 | 21.216 | 1.631 | 257.73 | 889.69 | 3' 4.5" |
| 3' 3.0" | 11556.60 | 34.01 | 129.421 | 21.227 | 1.673 | 258.03 | 890.05 | 3' 3.5" |
| 3' 4.0" | 11869.21 | 34.93 | 129.422 | 21.238 | 1.716 | 258.32 | 890.41 | 3' 2.5" |
| 3' 5.0" | 12181.94 | 35.85 | 129.423 | 21.248 | 1.759 | 258.62 | 890.77 | 3' 1.5" |
| 3' 6.0" | 12494.78 | 36.77 | 129.423 | 21.257 | 1.801 | 258.91 | 891.13 | 3' 0.5" |
| 3' 7.0" | 12807.69 | 37.70 | 129.424 | 21.267 | 1.844 | 258.91 | 891.13 | 2' 11.5" |
| 3' 8.0" | 13120.60 | 38.62 | 129.425 | 21.276 | 1.886 | 258.91 | 891.13 | 2' 10.5" |
| 3' 9.0" | 13433.51 | 39.54 | 129.425 | 21.284 | 1.929 | 258.91 | 891.13 | 2' 9.5" |
| 3' 10.0" | 13746.41 | 40.46 | 129.426 | 21.292 | 1.971 | 258.91 | 891.13 | 2' 8.5" |
| 3' 11.0" | 14059.32 | 41.38 | 129.426 | 21.300 | 2.013 | 258.91 | 891.13 | 2' 7.5" |
| 4' 0.0" | 14372.23 | 42.30 | 129.427 | 21.307 | 2.056 | 258.91 | 891.13 | 2' 6.5" |
| 4' 1.0" | 14685.14 | 43.22 | 129.427 | 21.314 | 2.098 | 258.91 | 891.13 | 2' 5.5" |
| 4' 2.0" | 14998.04 | 44.14 | 129.428 | 21.321 | 2.140 | 258.91 | 891.13 | 2' 4.5" |
| 4' 3.0" | 15305.29 | 45.05 | 129.428 | 21.330 | 2.182 | 232.91 | 856.73 | 2' 3.5" |
| 4' 4.0" | 15601.11 | 45.92 | 129.428 | 21.344 | 2.222 | 208.59 | 822.17 | 2' 2.5" |
| 4' 5.0" | 15885.51 | 46.75 | 129.427 | 21.363 | 2.260 | 186.01 | 787.61 | 2' 1.5" |
| 4' 6.0" | 16158.50 | 47.56 | 129.426 | 21.385 | 2.298 | 165.08 | 753.03 | 2' 0.5" |
| 4' 7.0" | 16420.06 | 48.33 | 129.425 | 21.411 | 2.333 | 145.75 | 718.44 | 1' 11.5" |
| 4' 8.0" | 16670.21 | 49.06 | 129.423 | 21.439 | 2.368 | 127.94 | 683.83 | 1' 10.5" |
| 4' 9.0" | 16908.93 | 49.77 | 129.421 | 21.469 | 2.401 | 111.59 | 649.21 | 1' 9.5" |
| 4' 10.0" | 17136.24 | 50.44 | 129.419 | 21.501 | 2.432 | 96.62 | 614.56 | 1' 8.5" |
| 4' 11.0" | 17352.12 | 51.07 | 129.416 | 21.535 | 2.463 | 82.97 | 579.89 | 1' 7.5" |
| 5' 0.0" | 17556.59 | 51.67 | 129.413 | 21.570 | 2.492 | 70.56 | 545.18 | 1' 6.5" |
| 5' 1.0" | 17749.64 | 52.24 | 129.410 | 21.605 | 2.520 | 59.34 | 510.45 | 1' 5.5" |
| 5' 2.0" | 17931.26 | 52.77 | 129.406 | 21.641 | 2.546 | 49.23 | 475.67 | 1' 4.5" |
| 5' 3.0" | 18101.66 | 53.28 | 129.403 | 21.677 | 2.571 | 40.58 | 443.08 | 1' 3.5" |
| 5' 4.0" | 18261.34 | 53.75 | 129.399 | 21.712 | 2.595 | 33.22 | 413.01 | 1' 2.5" |
| 5' 5.0" | 18411.22 | 54.19 | 129.396 | 21.747 | 2.617 | 27.59 | 392.59 | 1' 1.5" |
| 5' 6.0" | 18551.80 | 54.60 | 129.394 | 21.782 | 2.639 | 22.70 | 371.16 | 1' 0.5" |
| 5' 7.0" | 18682.56 | 54.99 | 129.394 | 21.815 | 2.659 | 18.37 | 347.53 | 0' 11.5" |
| 5' 8.0" | 18803.33 | 55.34 | 129.393 | 21.847 | 2.678 | 14.79 | 323.79 | 0' 10.5" |
| 5' 9.0" | 18914.11 | 55.67 | 129.394 | 21.877 | 2.696 | 11.88 | 299.92 | 0' 9.5" |
| 5' 10.0" | 19014.89 | 55.96 | 129.396 | 21.906 | 2.712 | 9.60 | 275.89 | 0' 8.5" |
| 5' 11.0" | 19105.68 | 56.23 | 129.398 | 21.933 | 2.727 | 7.88 | 251.63 | 0' 7.5" |
| 6' 0.0" | 19186.48 | 56.47 | 129.400 | 21.958 | 2.741 | 6.70 | 231.45 | 0' 6.5" |
| 6' 1.0" | 19257.23 | 56.68 | 129.404 | 21.980 | 2.753 | 5.79 | 196.98 | 0' 5.5" |
| 6' 2.0" | 19316.55 | 56.85 | 129.407 | 21.999 | 2.764 | 5.24 | 162.49 | 0' 4.5" |
| 6' 3.0" | 19364.46 | 56.99 | 129.410 | 22.015 | 2.772 | 4.99 | 127.97 | 0' 3.5" |
| 6' 4.0" | 19400.95 | 57.10 | 129.412 | 22.028 | 2.779 | 4.93 | 93.37 | 0' 2.5" |
| 6' 5.0" | 19426.01 | 57.17 | 129.414 | 22.036 | 2.783 | 4.90 | 58.54 | 0' 1.5" |
| 6' 6.0" | 19439.66 | 57.21 | 129.416 | 22.041 | 2.786 | 4.13 | 22.54 | 0' 0.5" |
| FULL | 19442.16 | 57.22 | 129.417 | 22.041 | 2.786 | 0.03 | 0.03 | 0' 0.5" |